Załącznik nr 4A

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA nazwa, rodzaj: szybko twardniejąca masa posadzkowa w zakresie 10mm-80mm grubości warstwy producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | jednoskładnikowa, szybko twardniejąca masa posadzkowa do podkładów podłogowych grubości 10-80mm |  |
| 2 | Zakres stosowania | do wewnątrz i do zewnątrz można stosować jako ostateczna warstwa, lub układać płytki ceramiczne, parkiet, posadzki żywiczne, wylewki samopoziomujące |  |
| 3 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | +5ºC do +25ºC |  |
| 6 | Czas zużycia* | do 40 minut |  |
| 7 | Zużycie | 2,0kg/m2 na 1mm |  |
| 8 | Czas utwardzania:* wchodzenie możliwe po możliwość wklejenia płytek po pełne obciążenie możliwe po | ok. 3 godzinach ok. 24 godzinach ok. 3 dniach |  |

Uwaga :  informacyjnie  dostępna zaprawa  spełniająca  oczekiwania zamawiającego np   zaprawa samopoziomująca Ceresit CN87 producent Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w charakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych

...................................................................

podpis Wykonawcy