Załącznik nr 2E

Z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu : do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. Przeznaczony jest do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, piekarnie, pralnie itp.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA ODPORNA NA WILGOĆ nazwa, rodzaj: odporna na wilgoć farba emulsyjna do kuchni i łazienek producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wymagane | # przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Główne cechy: | -odporna na wilgoć -trwale zabezpiecza powłok przed rozwojem grzybów pleśniowych -duża siła krycia zapewnia -prawidłowe oddychanie ścian -odporna na zmywanie |  |
| 2 | Lepkość Brookfield RVT 20±20C [mPas] | 7000-9000 |  |
| 3 | Gęstość | ok. 1,50-1,55 g/cm3 |  |
| 4 | Zawartość części stałych, [%wag] | 57,0-60,0 |  |
| 5 | Zużycie (na warstwę podwójnie) | ok. 166 ml/ m2 |  |
| 6 | Czas schnięcia w temp. +230C | 2 h |  |
| 7 | Odcień barwy | śnieżnobiały |  |
| 8 | Sposób użycia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 9 | Dostępna w opakowaniach | 1,0L; 3,0L; 5L; 10,0L |  |
| 10 | Atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia) | wykazać dokumentem |  |

Uwaga : informacyjnie dostępna farba spełniająca oczekiwania zamawiającego np. farba emulsyjna do kuchni i łazienek MALEINAK PLUS producent Deco Polska Sp. z.o.o. ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji i w przypadku podania w chzrakterystyce przedmiotu zamówienia danych wskazujących na pochodzenie, producenta itd. – dopuszcza składanie ofert równoważnych.

...................................................................

podpis Wykonawcy