Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej

PAKIET I

Dostawa jednorazowa 2szt. videolaryngoskopów o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo poniżej.

- Videolaryngoskop, bezprzewodowy, ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej.

- Z minutowym wyświetlaniem pozostałego czasu działania baterii.

- Ze zintegrowaną kamerą CMOS oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED).

- Zasilany baterią litową 3,6 V o czasie działania 250 min.

- Z prowadnicą toru wizyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej.

- Waga urządzenia nie większa niż 200 gramów.

- Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania.

- Gwarancja min. 36 miesięcy .

- W komplecie 2 zapasowe baterie litowa 3,6 V o czasie działania 250 min.

- W cenie przeglądy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego, o ile takowe są wymagane przez producenta.

PAKIET II

Dostawa jednorazowa 2szt. urządzeń do dezynfekcji ambulansów wraz z pakietem startowym środków dezynfekcyjnych oraz sukcesywne dostawy środka dezynfekcyjnego przez okres 36 m-cy licząc od dnia podpisania umowy o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo poniżej.

Część A) Urządzenie do dezynfekcji ambulansów wraz z pakietem startowym środków dezynfekcyjnych

1. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania.

2. Dezynfekcja powierzchni w zakresie minimum 25 - 165 m3.

3. Ustawienie powierzchni dezynfekcji za pomocą przycisków membranowych lub pokręteł i suwaków.

4. Zasilanie elektryczne 230V.

5. Możliwość ręcznego przenoszenia - waga do 6 kg.

6. Obudowa z tworzywa sztucznego.

7. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka dezynfekcyjnego.

8. Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrocząsteczek do 5 mikronów.

9. Możliwość szybkiego zdemontowania dyszy.

10. Kompatybilny zapachowy (jabłkowy lub miętowy) środek dezynfekcyjny działający na bakterie, wirusy, grzyby i spory.

11. Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia.

12. Gwarancja 36 miesięcy.

13. Certyfikat medyczny CE.

14. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

15. W cenie przeglądy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego, o ile takowe są wymagane przez producenta.

16. Pakiet startowy 65 butelek ( o pojemności 1 litra każda) środka dezynfekcyjnego zapachowego miętowego lub jabłkowego.

17. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie później niż 2014

Część B) Sukcesywne dostawy środka dezynfekcyjnego do urządzenia opisanego w podpunkcie A przez okres 36 m-cy  licząc od dnia podpisania umowy.

1. Środek dezynfekcyjny oparty na nadtlenku wodoru.

2. Środek dezynfekcyjny o zapachu miętowym lub jabłkowym.

3. Gotowy do użycia roztwór wodny.

4. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%.

5. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze.

6. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni.

7. Opakowanie - butelka o pojemności 1 litra.

8. CE medyczne.

10. Sukcesywne dostawy będą obejmowały 130 butelek (każda o poj. 1litra)  środka dezynfekcyjnego w terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.

11. Kompatybilny z urządzeniem opisanym w podpunkcie A.