Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne

Pakiet 1

Typ: ............................................                                                          .................................................................

Producent: ...................................                                                                      pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik z pokryciem nylonowym, zbrojny, zapewniający dobre manewrowanie i obrót. Miękka końcówka (atraumatyczna). | TAK |  |
| 2 | Dostępne cewniki 5F, 6F. Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż 0,057” przy 6F | TAK |  |
| 3 | Standardowa długość cewnika 100 cm. Dostępne cewniki o długości ≥ 125 cm . | TAK |  |
| 4 | Pełna gama kształtów umożliwiająca wykonanie badanie z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej. W tym cewniki typu Pigtail, Judkins, Amplatz, MP, specjalistyczne cewniki do intubacji graftów aortalnych, IMA oraz dedykowane do wykonywania zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową ( przeznaczone do intubacji jednym cewnikiem prawej i lewej tętnicy wieńcowej). | TAK | Podać asortyment oferowany |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii | TAK |  |
| 6 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ i minimalizujące ryzyko tworzenia zakrzepu. Pokrycie zewnętrzne zmniejszające tarcie i ryzyko skurczu tętnicy. | TAK | Dokonać opisu |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki diagnostyczne specjalnego przeznaczenia

Pakiet 2

Typ: ............................................                                                                  .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik zbrojny, wzmocniony nylonem zapewniający dobre manewrowanie i obrót | - TAK |  |
| - 2 | - Miękka końcówka (atraumatyczna) | - TAK |  |
| - 3 | - Zakres długości cewnika do 80-110 cm | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne cewniki 4F, 5F, 6F | - TAK |  |
| - 5 | - Cewniki zapewniające dojście do naczyń wieńcowych, bypass-ów oraz tętnic obwodowych; nerkowych, trzewnych, szyjnych (w tym m.in. cewniki typu Vitek lub Simmons, Headhunter). | - TAK | - Podać asortyment oferowany |
| - 6 | - Dostępne cewniki o krzywiznach specjalnych do badania z dostępu promieniowego w tym cewniki uniwersalne do diagnostyki PTW i LTW ( różne kształty i wielkości krzywizn; TIG II 3,5/ 4/ 4,5/ 5 , BLK ) . | - TAK |  |
| - 7 | - Pokrycie wewnętrzne zapewniające dobry przepływ i niskie ryzyko zakrzepu ( możliwy przepływ do 22 ml/sek) | - TAK | - Dokonać opisu |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 2 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki o dużej sztywności do wprowadzania i wymiany cewników

Pakiet 3

Typ: ............................................                                                               .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica 0,035”-038”, długość 180-300 cm | - TAK |  |
| - 2 | - Odporny na załamania prowadnik typu „Amplatz” | - TAK |  |
| - 3 | - Miękka atraumatyczna końcówka prosta lub zagięta J | - TAK |  |
| - 4 | - Pokryty substancją umożliwiająca manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia i usunięcia prowadnika. | - TAK | - podać rodzaj substancji |
| - 5 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa prowadnika |  | - Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki diagnostyczne

Pakiet 4

Typ: ............................................                                                               .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Dostępne następujące średnice 0,032”, 0,035” i 0,038”. Wymagane trzy długości około; 140 cm , 180 i 260 cm | - TAK |  |
| - 2 | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne prowadniki o prostym zakończeniu, w kształcie J ze zdolnością rozprostowania oraz z ruchomym rdzeniem umożliwiającym rozprostowanie zakończenia J | - TAK |  |
| - 4 | - Pokryty substancją umożliwiająca manewrowanie, zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia i usunięcia prowadnika. | - TAK | - podać rodzaj substancji |
| - 5 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

................................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki nitinolowe 0,035” o pokryciu hydrofilnym z końcówką platynową

Pakiet 5

Typ: ............................................                                                       .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica 0,035” , długości 140- 260 cm | - TAK |  |
| - 2 | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3 | - Rdzeń wykonany z nitinolu z platynową plecioną końcówką pokryty substancją hydrofilną | - TAK |  |
| - 4 | - W zestawie torquer do manewrów prowadnikiem | - TAK |  |
| - 5 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki diagnostyczne nitinolowe o pokryciu hydrofilnym

Pakiet 6

Typ: ............................................                                                       .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica 0,035”, długości 150-260 cm | - TAK |  |
| - 2 | - Giętki z atraumatycznym zakończeniem ( dostępny z końcówką prostą i wygiętą), odporny na załamania | - TAK |  |
| - 3 | - Rdzeń wykonany z nitinolu pokryty substancją hydrofilną | - TAK |  |
| - 4 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr  7

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery długie – 20 -25 cm

Pakiet 7

Typ: ............................................                                                                  .................................................................

Producent: ............................................                                                                         pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające łagodne przejście i dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - 5 | - Dostępne introducery 6F, 7F, 8F i 9F. | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery  krótkie 10-12cm

Pakiet 8

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne introducery 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F | - TAK |  |
| - 5 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone 20-25 cm

Pakiet 9

Typ: ............................................                                                            .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zagięcia. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne introducery 6F, 7F,8,F,9F o długości 20-25 cm | - TAK |  |
| - 5 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 10

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone krótkie 10-12 cm

Pakiet 10

Typ: ............................................                                                            .................................................................

Producent: ............................................                                                                             pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zgięcia. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne introducery 5F, 6F, 7F | - TAK |  |
| - 5 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 11

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery  zbrojone 45 cm

Pakiet 11

Typ: ............................................                                                            .................................................................

Producent: ............................................                                                                             pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Kaniula zbrojona metalowym spiralnym oplotem, zapewniająca odporność na załamania i zgięcia. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne introducery 6F, 7F | - TAK |  |
| - 5 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem nitynolowym

Pakiet 12

Typ: ............................................                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                 pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Kaniula odporna na załamania i zgięcia, | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne introducery 5F, 6F. | - TAK |  |
| - 4 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| 5 | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik nitinolowy 0,014” - 0,021” oraz igłę | - TAK |  |
| 6 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 13a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego

Introducer do tętnicy promieniowej zawierający koszulkę , prowadnik i igłę

Pakiet 13a

Typ: ............................................                                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                              pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | Lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne introducery 4F,5F i 6F | - TAK |  |
| - 4 | W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza . | - TAK |  |
| 5 | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik 0.018” - 0,021” oraz igłę | - TAK |  |
| 6 | - Silikonowa zastawka zapewniająca szczelność i ułatwiająca manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 13b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego

Cewnik prowadzący dedykowany dla dostępu promieniowego

Pakiet 13b

Typ: ............................................                                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                              pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik prowadzący posiadający przynajmniej 4 rodzaje krzywizn dedykowanych wyłącznie dla dostępu promieniowego | - TAK |  |
| - 2 | Dostępne cewniki z poryciem hydrofilnym części cewnika redukującym ryzyko spazmu tętnicy i jednocześnie odporne na załamania . | - TAK |  |
| - 3 | Dostępne cewniki długości 100 cm. | - TAK |  |
| - 4 | Średnica wewnętrzna cewnika nie miejsza niż : 0.059” dla cewnika 5F 0.071” dla cewnika 6F | - TAK |  |
| 5 | - Miękka atraumatyczna końcówka | - TAK |  |
| 6 | - Bardzo dobra widoczność w skopiii | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 13c

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego

Cewnik zwiększający podparcie w technice 5 w 6

Pakiet 13c

Typ: ............................................                                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                              pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik 5F o prostej końcówce dedykowany do zabiegów z zastosowaniem techniki 5 w 6 | - TAK |  |
| - 2 | Budowa ściany trójwarstwowa ; - zewnętrznie poliuretan, - środkowo zbrojenie stalowym oplotem, - wewnętrznie pokrycie teflonem | - TAK |  |
| - 3 | Dostępne cewniki długości 120 cm. | - TAK |  |
| - 4 | Średnica wewnętrzna cewnika nie miejsza niż 0.059” | - TAK |  |
| 5 | - Miękka atraumatyczna końcówka | - TAK |  |
| 6 | - Bardzo dobra widoczność w skopiii | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 13d

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw dedykowany do zabiegów z dostępu promieniowego

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej zawierający cienką hydrofilną koszulkę

Pakiet 13 d

Typ: ............................................                                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                              pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Dostępne zestawy z koszulką hydrofilną o długości 10cm i 16 cm ( długości 16 cm do 20% zamówienia ) | - TAK |  |
| - 2 | Średnica wewnętrzna koszulki nie mniejsza niż 2,22 mm przy średnicy zewnętrznej nie większej niż 2,46 | - TAK |  |
| - 3 | - Grubość ściany koszulki nie większa niż 0,12 mm | - TAK |  |
| 4 | - Zestaw do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik 0.018” - 0,021” oraz igłę | - TAK |  |
| 5 | - Silikonowa zastawka zapewniająca szczelność i ułatwiająca manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery do tętnicy promieniowej z prowadnikiem stalowym

Pakiet 14

Typ: ............................................                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                 pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Kaniula odporna na załamania i zgięcia, | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne introducery 4F 5F, 6F. Dostępne długości od 7 do 23 cm. | - TAK |  |
| - 4 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| 5 | - Dostępne zestawy do tętnicy promieniowej wyposażony w prowadnik nitinolowy 0,018” lub 0,25” oraz odpowiednią igłę. - Dostępne zestawy z prowadnikiem o dwóch końcach roboczych ( prosty i J). | - TAK |  |
| 6 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 15a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Ucisk do tętnicy promieniowej;

Podstawa z tworzywa sztucznego

Pakiet 15a

Typ: ............................................                                                             .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Podstawa wielorazowego użytku z tworzywa sztucznego do mocowania jednorazowych kompresów uciskowych | TAK |  |
| 2 | Ergonomiczny i wygodny dla pacjenta | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji siły ucisku | TAK |  |
| 4 | Uniwersalny – może być stosowany zarówno na prawej jak i lewej ręce | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 15b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Ucisk do tętnicy promieniowej;

Wymienne kompresy uciskowe

Pakiet 15b

Typ: ............................................                                                             .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Kompresy jednorazowe montowane do podstawy umożliwiające uzyskanie miejscowej hemostazy po nakłuciu tętnicy promieniowej lub ramiennej. | TAK |  |
| 2 | Dostepne dwie wersje kompresów uciskowych: kwadratowy i podłużny | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji siły ucisku | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik prowadzacy bezkoszulkowy

Pakiet 16

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik przeznaczony do zabiegów PCI możliwy do użycia bez koszulki wprowadzającej | - TAK |  |
| - 2 | - Cewnik przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne średnice 6,5 F ; 7,5F i 8,5 F. | - TAK |  |
| - 4 | - Średnica wewnętrzna dla cewnika 6,5F nie mniejsza niż 0,070” | - TAK |  |
| - 5 | - Pokrycie hydrofilne | - TAK |  |
| - 6 | - Dostępna szeroka gama krzywizn | - TAK |  |
| - 7 | Cewnik posiada doskonałą popychalność, elastyczność i zdolność obrotu. Odporny na zagięcia i załamania | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki prowadzące do PCI

Pakiet 17

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej, nie mniej niż; - 0,071” przy 6 F - 0,081” przy 7 F - 0,090” przy 8F - – przy zachowaniu zbrojenia metalowego | - TAK |  |
| - 2 | - Średnice od 5F , 6F, 7F do 8F | - TAK |  |
| - 3 | - Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką | - TAK |  |
| - 4 | - Cewnik charakteryzujący się bardzo dobrą pamięcią kształtu | - TAK |  |
| - 5 | - Cewnik zbrojny; składający się z drutu oplot zapewniający bardzo dobre podparcie | - TAK |  |
| - 6 | - Dostępne długości cewników od 80 do 100 cm | - TAK |  |
| 7 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 8 | - Pełna gama kształtów cewników ( w tym min. cewniki typu „extra backup”, „Amplatz” oraz cewniki do bypass’ów tętniczych i żylnych, specjalne krzywizny do zabiegów z dostępu promieniowego a także cewniki zapewniające dostęp do naczyń obwodowych ) | - TAK | - podać asortyment oferowany |
| - 9 | - Atraumatyczna dobrze widoczny w skopii końcówka | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 18

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI uniwersalne

Pakiet 18

Typ: ............................................                                   .................................................................

Producent: ............................................                                              pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy z pokryciem hydrofilnym. Dostępność cewników ; z systemem RX i OTW, semi-compliant i non-compliant | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia (≤ 0,021” dla balonu 3,0 mm ) | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu semi-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 14 bar. dla balonu non-compliant 3,0 mm : - “RBP” min. 20 bar. | TAK |  |
| 4 | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,017” | TAK |  |
| 5 | Profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie , proksymalnie ≤ 2,1 F dla balonu 4,0mm | TAK |  |
| 6 | Długość użytkowa cewnika standardowo > 140 cm. | TAK |  |
| 7 | Dostępne średnice balonów od 1,2 do 5,0 mm (minimalnie 12 różnych średnic ) | TAK |  |
| 8 | Długości balonu od 8 do 25 mm ( minimalnie 6 różne długości ) | TAK |  |
| - 9 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 10 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI o niskim profilu

Pakiet 19

Typ: ............................................                                                         .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe semi-compliant z pokryciem hydrofilnym. Dostępne systemy OTW i RX | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0mm: - “rated burst” min.: 14 bar. | TAK |  |
| 4 | Bardzo niski profil przejścia balonu nie więcej niż 0,02” przy średnicy 1,25 mm do 0,023” przy średnicy 3,0 mm | TAK |  |
| 5 | Niski profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0.016” | TAK |  |
| 6 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,5 F dystalnie i 1,9 F proksymalnie | TAK |  |
| 7 | Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | TAK |  |
| 8 | Średnice balonów od 1.25 do 4.0 mm (minimalnie 10 oferowanych średnic) | TAK |  |
| 9 | Długości balonów od 9-30mm (minimalnie 6 oferowanych długości) | TAK |  |
| 10 | Możliwe zastosowanie balonów w technice „kissing” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | TAK |  |
| 11 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| - 12 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI non-compliant

Pakiet 20

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 2,25: - Nominalne min 12 - RBP min.: 20 bar. | TAK |  |
| 4 | Tip entry profil nie więcej niż 0,018” | TAK |  |
| 5 | Niski profil cewnika nie więcej niż 2,7 F dystalnie i 2,0 F proksymalnie. | TAK |  |
| - 6 | - Dostępne średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm ( minimum 10 średnic ) | - TAK |  |
| - 7 | - Balony o długościach: od 8 mm do 25 mm (minimum 4 długości) | - TAK |  |
| - 8 | - Długość użytkowa cewnika min. 138 cm | - TAK |  |
| - 9 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 21

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do rekanalizacji CTO

Pakiet 21

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy u specjalnej budowie przeznaczonej do rekanalizacji CTO w tym techniką „re-crossing”. Pokrycie hydrofilne części dystalnej cewnika. | TAK |  |
| 2 | Profil zakończenia dla balonu 1,25mm/10mm nie więcej niż 0,015” | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0mm: - nominalnym min.: 6 bar - RBP min.: 14 bar | TAK |  |
| 4 | Dostępne cewniki z jednym i dwoma markerami. Średnice balonu od 1,25 do 4 mm. Długości balonu od 10mm do 40mm. | TAK |  |
| 5 | Dostępne cewniki RX i OTW dla średnic balonu 1,25-2,5mm ( OTW do 20 % zamówienia ) | TAK |  |
| - 6 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do poszerzania oka stentu

Pakiet 22

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do poszerzania oka stentu i ciasnych zwężeń. | TAK |  |
| 2 | Budowa końcówki cewnika ułatwia poprzez jego rotacje przejście przez oko stentu lub ciasną zmianę. | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu: - nominalnym min.: 8 bar - RBP min.: 16 bar | TAK |  |
| 4 | Kształt balonu umożliwia poszerzenie przez oko stentu ostium bocznicy bez deformacji stentu w naczyniu głównym. | TAK |  |
| - 5 | - Dostępne cewniki balonowe o długości od 4 do 12 mm i średnicach 2,5 i 3 mm. | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 23

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do dużych naczyń

Pakiet 23

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                                pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy semi-compliant z pokryciem hydrofilnym | TAK |  |
| 2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - nominalnym min. 8 bar. - “rated burst” dla balonu min. 14 bar. | TAK |  |
| 4 | Profil zakończenia cewnika (entry profile) ≤ 0,018” | TAK |  |
| 5 | Długość użytkowa cewnika standardowo 135-140 cm. Dostępne 160cm. | TAK |  |
| 6 | Dostępne średnice balonów od 2,5 do 7,0 mm (minimalnie 9 różnych średnic ) | TAK |  |
| 7 | Długości balonu od 10 do 40 mm ( minimalnie 4 różne długości ) | TAK |  |
| - 8 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| 9 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 24

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe tnące

Pakiet 24

Typ: ............................................                                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                                 pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Balon z wbudowanymi ostrzami do poszerzania twardych zmian | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja balonu pozwalająca bezpiecznie wprowadzić i usunąć balon wraz z ostrzami | TAK |  |
| 3 | Balon współpracuje z prowadnikami 0,14” | TAK |  |
| 4 | Dostępne balony z systemem Monorail | TAK |  |
| 5 | RBP- 10 bar | TAK |  |
| 6 | Średnice balonów od 2,5 do 4 mm | TAK |  |
| 7 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | TAK |  |
| II | Parametry – inne |  |  |
| 1 | Rodzaj materiału cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe pozycjonujące

Pakiet 25

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki o długości balonu 10 , 15 i 20 mm i średnicach od 2,0 do 3,5 mm. | TAK |  |
| 2 | Cewnik balonowy z elementem pozycjonującym wykonanym z drutu nitynolowego umożliwiającym precyzyjne rozprężenie balonu | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o ciśnieniu dla balonu 3,0: - RBP min.: 18 bar . | TAK |  |
| - 4 | - Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | - TAK |  |
| - 5 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe powlekane paclitaxelem

Pakiet 26

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy RX powleczony paclitaxelem bez powłoki polimerowej | TAK |  |
| 2 | Dostępne cewniki o długości balonu 10-30 mm ( minimum 5 długości) i średnicach od 2,0 do 4,0 mm ( minimum 4 średnice ). | TAK |  |
| 3 | Minimum roczne badania dokumentujące skuteczność i bezpieczeństwo | TAK |  |
| - 4 | - Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | - TAK |  |
| - 5 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 27

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki do rekanalizacji CTO

Pakiet 27

Typ: ............................................                                                                 .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Długości 180-190 cm i 300 cm ( 1% zamówienia ) | - TAK |  |
| - 2 | - Średnica: 0,014” | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne prowadniki stalowe o rdzeniu wykonanym z jednego kawałka drutu z platynową cieniująca końcówką. | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroka gama prowadników w tym prowadniki powleczone substancją hydrofilną i hydrofobowe( minimum 15 rodzajów) | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5 | - Dostępne różne prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych w tym o średnicy taperowanej końcówki nie większej niż 0,009” | - TAK |  |
| - 6 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 28

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadniki do PCI

Pakiet 28

Typ: ............................................                                                                 .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Długości 180-190 cm i 300 cm ( 1 % zamówienia ) | - TAK |  |
| - 2 | - Średnica: 0,014” | - TAK |  |
| - 3 | - Dostępne prowadniki z końcówką stalową , nitynolową i hytenową | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroka gama prowadników: od bardzo miękkich do twardych w tym prowadniki powleczone substancją hydrofilną i hydrofobowe( minimum 15 rodzajów) | - TAK | - Dokonać opisu, podać asortyment oferowany |
| - 5 | - Dostępne różne prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych w tym o średnicy taperowanej końcówki nie większej niż 0,009” | - TAK |  |
| - 6 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 29

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe do stentowania bezpośredniego i bifurkacji

Pakiet 29

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                       pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty kobaltowo-chromowe na balonie wysokociśnieniowym - ( dla balonu 3,0mm RBP min. 16 bar; ABP min 30 bar ) | - TAK |  |
| - 2 | - Stent przeznaczony do implantowania techniką stentowania bezpośredniego. | - TAK |  |
| - 3 | - Profil przejścia ≤ 0.038” dla średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 33mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,0 mm (minimum 5 średnic) | - TAK |  |
| - 6 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 7 | Budowa stentu gwarantująca możliwość poszerzenia bocznej gałęzi do średnicy 4,5mm przez „oko” stentu o średnicy 3,0mm bez zniekształcenia geometrii stentu. | - TAK |  |
| - 8 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 9 | - Siła radialna co najmniej 26 psi | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 30

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do ciasnych zmian i krętych naczyń

Pakiet 30

Typ: ............................................                                                  .................................................................

Producent: ............................................                                                               pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym z systemem dostawczym RX wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego Minimalne parametry dla balony 3,0 mm- RBP≥ 15 bar . | - TAK |  |
| - 2 | - Dostępne stenty o długości od 8 mm do 32 mm ( minimum 7 długości ) i średnice balonu od 2,0 do 4,0 mm ( minimum 7 średnic). |  |  |
| - 2 | Niski profil wejścia (Lision entry profile ≤ 0,016”) , grubość rozpórek stentu ≤ 60µm dla stentu na balonie o średnicy 4,0 i ≤50 µm dla stentu na balonie o średnicy 2,0 | - TAK |  |
| - 3 | - Pewne i mocne i precyzyjne umieszczenie stentów na balonie (mniejsze niż 0,5 mm wystawanie balonu poza stent z obu stron ) | - TAK |  |
| - 4 | Wymiary cewnika dla średnicy 3.0: proxymalnie – max.: 1,9 F; dystalnie - max.: 2,5 F; | TAK |  |
| - 5 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 6 | - Dobrze widoczny w skopii | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 31

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe do zmian typowych

Pakiet 31

Typ: ............................................                                                     .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym RX ( ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm, RBP nie mniejsze niż 16 bar dla 3,0). | - TAK |  |
| - 2 | - Stenty o budowie zapewniającej dużą giętkość i łatwy dostęp do bocznic | - TAK |  |
| - 3 | - Siła radialna powyżej 28 psi | - TAK |  |
| - 4 | - Skrócenie stentu na balonie o średnicy 3,0 poniżej 2% przy RBP | - TAK |  |
| - 5 | Wymiary balonu dla średnicy 3.0: proxymalnie – max.: 2,3F; dystalnie - max.: 2,9F; | TAK |  |
| - 6 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0mm do 30m (minimum 6 długości) | - TAK |  |
| - 7 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 5,0mm (minimum 5 średnic) | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 9 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 10 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 32

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe z powłoką zawierającą węgiel i przyspieszającą endotelializację

Pakiet 32

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego z powłoką węglową na balonie wysokociśnieniowym. - Dla balonu 4,0 RBP min.16 bar. | - TAK |  |
| - 2 | - Niski profil przejścia ≤ 0,037” przy średnicy stentu 3,0. | - TAK |  |
| - 3 | - Długości od 9 mm do 40 mm. (minimum 8 długości ) | - TAK |  |
| - 4 | - Średnice od 2,5 do 5,0 mm. (minimum 6 średnic ) | - TAK |  |
| - 5 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 6 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 7 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 12 | - Działanie przyspieszające endotelializację stentu | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące działanie przyspieszające endotelializację |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 33

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną dostarczanym bez polimeru

Pakiet 33

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty kobaltowo-chromowe wycinany laserowo typu „slotted tube” na balonie wysokociśnieniowym ( RBP nie mniej niż 18 atm. dla rozmiaru 3,0 ) | - TAK |  |
| - 2 | - Ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm. | - TAK |  |
| - 3 | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP | - TAK |  |
| - 4 | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,5 F; dystalnie - max.: 2,7 F; | TAK |  |
| - 5 | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 38 mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 6 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,5 mm . | - TAK |  |
| - 7 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 8 | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 9 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 3,0 mm | - TAK |  |
| 10 | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną bez polimeru uwalnia się z kanalików znajdujących się na powierzchni przylegającej do ściany naczynia | - TAK |  |
| - 11 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 500 zabiegach |
| - 12 | - Działanie istotnie redukujące restenozę. | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań randomizowanych dokumentujące, na podstawie co najmniej rocznych obserwacji działanie redukujące restenozę |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 34

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 34

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty ze stopu platynowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym (RBPmin. 18 bar dla zestawu 3,0) | - TAK |  |
| - 2 | - Ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm. | - TAK |  |
| - 3 | - Siła radialna powyżej 0,22 N/mm2. | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 38mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 6 średnic) | - TAK |  |
| - 6 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie. | - TAK |  |
| - 7 | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9 | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 11 | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 35

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokrywany sirolimusem lub jego pochodną na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 35

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty ze stopu kobaltowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym ( RBP dla zestawu 4,0 nie mniej niż 18 atm.) | - TAK |  |
| - 3 | - Dla stentu 3,0 ; skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1 % przy RBP , profil przejścia nie więcej niż 0,041” dla 3,0. | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 8 mm do 48 mm (minimum 6 długości) | - TAK |  |
| - 7 | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 5 średnic) | - TAK |  |
| - 8 | - Pewne i mocne i precyzyjne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 9 | - Stenty wykonane ze stopu kobaltowo chromowego o budowie zapewniającej dużą giętkość i łatwy dostęp do bocznic ( maksymalna średnica pojedynczej celi stentu 3,0 nie mniej niż 4 mm bez zniekształcenia geometrii stentu). | - TAK |  |
| - 10 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 11 | - Stent pokryty sirolimusem lub jego pochodną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 12 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 13 | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 36

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy pokrywany zewnętrznie substancją antyproliferacyjną i wewnętrznie substancją przyspieszającą gojenie

Pakiet 36

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym ( RBP min. 16 bar oraz ABP >20bar ) | - TAK |  |
| - 3 | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1% przy RBP | - TAK |  |
| - 4 | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,3 F; dystalnie - max.: 2,9 F; | TAK |  |
| - 5 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 33mm (minimum 5 długości) | - TAK |  |
| - 6 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 4,0 mm (minimum 4 średnice) | - TAK |  |
| - 7 | - Stent pokryty wewnętrznie przeciwciałami przeciwko komórkom progenitorowym. | - TAK |  |
| - 8 | - Stent zewnętrznie pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 9 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| - 10 | - Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca | - TAK | - Załączyć do oferty |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 37

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy zamocowany na cewniku balonowym pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 37

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie dopreżenia min. 16 bar oraz średnim ciśnieniu pękania balonu >20 bar) | - TAK |  |
| - 2 | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1 % przy RBP | - TAK |  |
| - 3 | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,2 F; dystalnie - max.: 2,7 F; | TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 8,0 mm do 33mm (minimum 5 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,5 mm do 5,0 mm (minimum 5 średnice) | - TAK |  |
| - 6 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 7 | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9 | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną zmniejszającą ryzyko restenozy na biodegradowalnym polimerze | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 11 | - Działanie redukujące restenozę ( załączyć wyniki badań ) | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redulkjące restenozę . |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 38

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy biodegradowalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 38

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty podlegające biodegradacji po implantacji do tętnicy wieńcowej. | - TAK |  |
| - 2 | - Pokrycie substancją zmniejszającą ryzyko restenozy |  |  |
| - 3 | - Dostępne stenty o długości 18-28 mm i średnicach 2,5-3,5mm | - TAK |  |
| - 4 | - Współpracuje z cewnikiem prowadzącym 6F | - TAK |  |
| - 5 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów na balonie | - TAK |  |
| - 6 | - Badania kliniczne dokumentujące bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca | - TAK | - Załączyć do oferty |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 39

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy samorozprężalny pokrywany substancją antyproliferacyjną

Pakiet 39

Typ: ............................................                                                             .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty samorozprężalne nitynolowe do implantacji w naczyniach wieńcowych z systemem dostarczania RX. | - TAK |  |
| - 2 | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną. | - TAK |  |
| - 3 | - Stent o długości 17-27 mm i średnicach od 2,5 do 4,5 mm. | TAK |  |
| - 4 | - Możliwość doprężania stentu powyżej 6 mm | - TAK |  |
| - 5 | - Kompatybilny z cewnikiem 6F | - TAK |  |
| - 6 | - System rozłączanych cel stentu ułatwiający optymalne leczenie bifurkacji. | - TAK |  |
| - 7 | - Działanie redukujące restenozę ( załączyć wyniki badań ) | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę . |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 40

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy pokrywany jednostronnie sirolimusem lub jego pochodną na podłożu z podlegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 40

Typ: ............................................                                                             .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty na balonie wysokociśnieniowym ( RBP nie mniej 16 atm dla stentu o średnicy 3,0mm ) | - TAK |  |
| - 2 | - Skrócenie stentu przy implantacji poniżej 1 % przy RBP | - TAK |  |
| - 3 | - Wymiary balonu: proxymalnie – max.: 2,1 F; dystalnie - max.: 2,7 F; | TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 8,0 mm do 36mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 5 średnice) | - TAK |  |
| - 6 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie | - TAK |  |
| - 7 | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9 | - Stent pokryty od strony ściany tętnicy substancją antyproliferacyjną zmniejszającą ryzyko restenozy na podłożu z biodegradowalnego polimeru | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.300 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 11 | - Działanie redukujące restenozę ( załączyć wyniki badań ) | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę . |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 41

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym

Pakiet 41

Typ: ............................................                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                               pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Stentgraft montowany na balonie | TAK |  |
| 2 | Niski profil umożliwiający przejście zwężenia | TAK |  |
| 3 | Wybór długości stentów: | TAK |  |
| 4 | Różne średnice: od 3,0 mm do 4,0 mm | TAK |  |
| 5 | Pewne i mocne umieszczenie stentów | TAK |  |
| 6 | Rodzaj materiału i budowa stentgraftów |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 42

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: System do protekcji dystalnej w zabiegach PCI

Pakiet 42

Typ: ............................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | System protekcji dystalnej typu filtr zamocowany na prowadniku 0,014” | TAK |  |
| 2 | Filtry możliwe do zastosowania w naczyniach wieńcowych, pomostach żylnych i tętniczych. | TAK |  |
| 3 | System przystosowany do współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F | TAK |  |
| - 4 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.100 zabiegach PCI | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 100 zabiegach |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 43

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie

Pakiet 43

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | Zestaw sprzętu drobnego zapakowany sterylnie: | - TAK |  |
| - 2 | Aparat do przetaczania płynów z zastawką bezzwrotną na końcu drenu. | - TAK |  |
| - 3 | Serweta angiograficzna z włókniny trójwarstwowej o wymiarach 350 x 254 cm z dwiema przezroczystymi krawędziami o szerokości min. 50cm x 350 cm, z jednym otworem na tt. udową o średnicy min. 12 cm. oraz z dwoma otworami na tętnicę promieniową. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym | TAK |  |
| - 4 | Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy w rozm. 152 x 152 cm. | TAK |  |
| - 5 | Fartuch jedorazowego użytku rozm. L | TAK |  |
| - 7 | Prześcieradło pod pacjenta w rozmiarze 150 x 250 cm | TAK |  |
| - 8 | Serweta 45 x 50 cm z taśmą klejącą | TAK |  |
| - 9 | Prowadnik diagnostyczny 0.035” 175 cm | TAK |  |
| - 10 | Strzykawka Luer o poj. 10 ml. – 3 szt. Oznaczone: - czerwoną naklejką - żółtą naklejką - z zielonym tłokiem | TAK |  |
| - 11 | Dren ciśnieniowy dł. 150 cm. | TAK |  |
| - 12 | Dren do kontrastu dł. 50 cm. | TAK |  |
| - 13 | Miseczka okrągła o poj.250 ml – 1 szt. | TAK |  |
| - 14 | Miska z uchwytami na prowadnik o pojemności 3000 ml., niebieska – 1 szt. | TAK |  |
| - 15 | Gaziki o wymiarach 10x10 cm. 8-warstwowe 20 szt. | TAK |  |
| - 16 | Rampa trójdrożna przystosowana do podawania kontrastu ze strzykawki ciśnieniowej | TAK |  |
| - 18 | Strzykawka do kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock o poj. 10 ml. z końcówką nakręcaną , niebieska – 1 szt. | TAK |  |
| - 17 | Strzykawka z gumowym tłokiem typu Luer o poj. 10 ml. – 1 szt. | TAK |  |
| - 18 | Powłoka ochronna z gumką, przezroczysta typ torba 85x90cm – 1szt. Powłoka ochronna z gumka, przezroczysta typ czapeczka 75x80cm – 1 szt. | TAK |  |
| - 19 | Ostrze chirurgiczne naczyniowe nr 11 | - TAK |  |
| - 20 | Serweta absorbująca 60x40cm –1 szt. | - TAK |  |
| - 21 | Igła angiograficzna SELDINGERA 1,3/70mm do tętnicy udowej o ostrzu umożliwiającym precyzyjne, bezpieczne nakłucie tętnicy | - TAK |  |
| - 22 | Rękawice jałowe antyalergiczne 7,5 | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 44

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – Y-konektor

Pakiet 44

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Y- konektor z systemem dwóch niezależnych zastawek I podwójnym mechanizmem zamykającym ( obrotowy I przesuwany) | - TAK |  |
| - 2 | - Y konektor umożliwiający manewrowanie prowadnikiem przy zachowaniu szczelności zastawki, możliwości kontroli ciśnień i podawania kontrastu | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 45

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - zestaw do PCI

Pakiet 45

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Metalowa kaniula do wprowadzenia prowadnika 0,014”-0,018” ułatwiająca bezproblemowe wprowadzenie i manewrowanie prowadnikiem. | - TAK |  |
| - 2 | - Y konektor umożliwiający manewrowanie prowadnikiem przy zachowaniu szczelności zastawki, możliwości kontroli ciśnień i podawania kontrastu. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 46

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - Torquer

Pakiet 46

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Torquer do precyzyjnego manewrowania prowadnikiem 0,014”-0,018” | - TAK |  |
| - 2 | - Kolorowa, fluoroscencyjna powierzchnia torquera | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 47

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – igła angiograficzna

Pakiet 47

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Igła angiograficzna 1,3 x 70 mm do tętnicy udowej o ostrzu umożliwiającym precyzyjne, bezpieczne nakłucie tętnicy | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 48

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – rampa trójdrożna

Pakiet 48

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Rampa trójdrożna umożliwiająca sprawne podłączenie, szczelność i wygodne manewrowanie podłączonymi zestawami podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej, leków i monitorowania ciśnień. | - TAK |  |
| - 2 | - Rampa przystosowana do podawania kontrastu ze strzykawki ciśnieniowej. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 49

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 49

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-30 atm o pojemności 20 ml lub większej. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 50

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Wkłady do strzykawki automatycznej Angiomat Illumena

Pakiet 50

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Wkład jednorazowy do zastosowania ze strzykawką automatyczną Angiomat Ilumena spełniający wymogi producenta strzykawki. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 51

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny – dren wysokociśnieniowy do strzykawki automatycznej

Pakiet 51

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Dren wyskokociśnieniowy – 50 do 150 cm do strzykawki automatycznej | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 52

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia

Pakiet 52

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia współpracujący z zestawem Siemens – Axiom i monitorem BeneView T5 Mindray ( wraz z przetwornikami zostaną dostarczone przewody łączące przetwornik z zestawem Siemens – Axiom oraz z monitorem BeneView T5 Mindray). | - TAK |  |
| - 2 | - Możliwość podłączania do przetwornika aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 52 a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Kabel łączący przetwornik ciśnieniowy z monitorem Infinity Delta XL firmy Drager

Pakiet 52a

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Infinity Delta XL firmy Drager | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 52 b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Kabel łączący przetwornik ciśnieniowy z monitorem Pelton SP MB

Pakiet 52b

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Kable łączące przetwornik ciśnieniowy z monitorem Pelton SP MB | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 53

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu

Pakiet 53

Typ: ............................................                                                            .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. |  | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I |  | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 |  | - Zamykacze do zastosowania po użyciu introducera od 5 do 8 F | - TAK |  |
| - 2 |  | - Możliwość ponownego nakłucia naczynia uprzednio zaopatrzonego zamykaczem | - TAK |  |
| - 3 |  | - Uzyskanie szczelności naczynia przez założenie rozpuszczalnego opatrunku kolagenowego | - TAK |  |
| 4 | Oryginalne ulotki potwierdzające parametry oferowanych produktów. |  | TAK |  |
| - II |  | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 |  | - Opis działania |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 54

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Pakiet 54

Typ: ............................................                                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompami firm Datascope i Arrow | TAK |  |
| 2 | Dostępne różne rozmiary cewników | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 8 F | TAK |  |
| 4 | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5 | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6 | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 55

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Datascope

Pakiet 55

Typ: ............................................                                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompą Datascope wyposażone w optyczny czujnik ciśnienia. | TAK |  |
| 2 | Dostępne różne rozmiary cewników | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 7 F | TAK |  |
| 4 | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5 | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6 | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 56

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z optycznym czujnikiem ciśnienia współpracujący z pompą Arrow

Pakiet 56

Typ: ............................................                                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompą Arrow z optycznym czujnikiem ciśnienia | TAK |  |
| 2 | Dostępne różne rozmiary cewników | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 7 F | TAK |  |
| 4 | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5 | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6 | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 57

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: System do trombectomii 6 i 7 F

Pakiet 57

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik do usuwania skrzepliny z tętnicy oraz niezbędny sprzęt drobny ( koszyk filtrujący, strzykawka do aspiracji, przewód łączący z kranikiem). | - TAK |  |
| - 2 | - Budowa cewnika zapewniająca odporność na złamania i jedocześnie bezpieczeństwo przejścia przez naczynia wieńcowe. |  |  |
| - 3 | - System Rx, wprowadzany na prowadniku 0,014” przez cewnik prowadzący 6F o średnicy światła >=0,040 in i 7F o średnicy >= 0,050 in | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 58

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Współosiowy cewnik zwiększający podparcie współpracujący ze standardowym cewnikiem prowadzącym 6, 7, i 8F

Pakiet 58

Typ: ............................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik wprowadzany na prowadniku 0,014” przez standardowy cewnik prowadzący typu Rx do tętnicy w celu ułatwienia dostarczenia stentu. | TAK |  |
| 2 | Giętki cewnik pozwalający na bezpieczną intubację tętnicy. | TAK |  |
| 3 | Dostępne cewniki 5,6 i 7F współpracujące z cewnikami prowadzącymi większymi o jeden F. | TAK |  |
| 4 | Cewnik bezproblemowo wprowadzany przez Y-adapter. | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 59a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do ultrasonografii wewnatrznaczyniowej

Sonda do IVUS

Pakiet 59a

Typ: ............................................                                                                                         .................................................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik do wewnątrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego z głowicą mechaniczną. | TAK |  |
| 2 | Wprowadzany do naczynia na prowadniku 0,014” | TAK |  |
| 3 | Użyczenie ultrasonografu wewnątrznaczyniowego współpracującego z cewnikiem z głowica mechaniczną na czas trwania umowy | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 59b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do ultrasonografii naczyniowej

Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS

Pakiet 59b

Typ: ............................................                                                                                         .................................................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Urządzenie do automatycznego przesuwu sondy IVUS. | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 60a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR

Prowadnik do pomiaru FFR

Pakiet 60a

Typ: ............................................                                                                                         ...............................................

Producent: ............................................

pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Prowadnik 0,014” do pomiaru wewnątrznaczyniowego gradientu ciśnień. | TAK |  |
| 2 | Użyczenie aparatu do oceny FFR i OCT wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem do pomiaru FFR i sondą OCT na czas trwania umowy. | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 60b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do wykonania badań OCT i  pomiaru FFR

Cewnik do OCT

Pakiet 60b

Typ: ............................................                                                                                         ...............................................

Producent: ............................................

pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik do badania metodą OCT | TAK |  |
| 2 | Użyczenie aparatu do oceny FFR i OCT wraz z niezbędnym wyposażeniem współpracującego z prowadnikiem do pomiaru FFR i sondą OCT na czas trwania umowy. | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 61

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych typu pętla

Pakiet 61

Typ: ............................................                                                                                         ...............................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczynia w kształcie pętli | TAK |  |
| 2 | Dostępne zestawy o średnicy pętli od 5 do 35 mm | TAK |  |
| 3 | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 62

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych typu pętla

Pakiet 62

Typ: ............................................                                                                                         ...............................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Zestaw do usuwania ciał obcych z naczynia w kształcie pętli | TAK |  |
| 2 | Dostępne zestawy o średnicy pętli od 2,5 do 6 mm | TAK |  |
| 3 | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 63

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Mikrocewnik wieńcowy ze stalowym oplotem do zabiegów CTO

Pakiet 63

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony do zabiegów rekanalizacji prowadnika 0,014” OTW | TAK |  |
| 2 | Gwintowany , taperowany szaft umożliwiający wkręcenie mikrocewnika . Dostępne mikrocewniki ze średnicą końcówki 1,8 F i 2,1F |  |  |
| 2 | Mikrocewnik z oplotem ze stali nierdzewnej z platynowym markerem dystalnie. | TAK |  |
| 3 | Długości mikrocewnika 135 cm | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 64

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego

Pakiet 64

Typ: ............................................                                                                                         ...............................................

Producent: ............................................                                                                                       pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Szczypczyki do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego | TAK |  |
| 2 | Dobra widoczność w skopii | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 65

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Mikrocewnik wieńcowy

Pakiet 65

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Mikrocewnik o specjalnej budowie przeznaczony złożonych zabiegów rekanalizacji , zabiegów w krętych naczyniach i w rozwidleniach tętnic z użyciem prowadnika 0,014” | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna dystalnie nie większa niż 0,60mm | TAK |  |
| 4 | Długości mikrocewnika 130-150 cm | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 66

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Opatrunki uciskowe nasączone kaolinem do tętnicy udowej

Pakiet 66

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Opatrunek nasączony kaolinem do zabezpieczenia miejsca po usunięciu koszulki naczyniowej. | - TAK |  |
| - 2 | - Opatrunek mocujący | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 67

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do drenażu worka osierdziowego

Pakiet 67

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Cewnik typu pigtail z otworami bocznymi | - TAK |  |
| - 2 | - Rozmiar cewnika od 7 F do 9 F | - TAK |  |
| - 3 | - Igła prosta 18 G, długość 7 cm |  |  |
| - 4 | - Prowadnik 0,038”, typ J | - TAK |  |
| - 5 | - Strzykawka 10 ml w zestawie | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 68

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

a. Cewniki balonowe do PCI wysokociśnieniowe

Pakiet 68

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2 | Balon o budowie dwuwarstwowej | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o RBP dla balonu o średnicy 2,0 co najmniej 35 bar. | TAK |  |
| 4 | Lesion entry profil nie więcej niż 0,016” | TAK |  |
| - 5 | - Dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,5 mm ( minimum 1 - 5 średnic ) | - TAK |  |
| - 6 | - Balony o długościach: od 10 mm do 20 mm (minimum 3 długości) | - TAK |  |
| - 7 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Rodzaj materiału cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 68

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zestaw do poszerzania zwężeń wymagających bardzo wysokich ciśnień

b. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 68

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-40 atm. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)