Załącznik nr 1A do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA nazwa, rodzaj: Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie od 2-20 mm oraz do wylewek posadzek. Producent: ........................................................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, masa samopoziomująca na spoiwie cementowym do wyrównywania, poziomowania i wylewania podłoży gr. 2-20 mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCV, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana wewnątrz budynków. |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Zużycie | ok 1,6 kg/m2 na 1mm |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie | > 25 Mpa |  |
| 6. | Czas utwardzania: - wchodzenie możliwe po - możliwość układania wykładzin w zależności od grubości warstwy - możliwość układania płytek | ok. 6 godzinach ok. 7 dni ok. 3 dni |  |
| 7. | Grubość warstwy | 2 do 20 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SIWZ SIWZ                  Pakiet nr 1 poz. 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH Klej do układania płytek na powierzchniach poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz. Brak spływu. nazwa, rodzaj: klej do wszystkich okładzin ceramicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Wydajność | 2,5-5 kg/m2 |  |
| 2. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 3. | Temperatura eksploatacji min. | -30ºC do +70ºC |  |
| 4. | Czas gotowości do pracy | do 2 godzin |  |
| 5. | Spływ wg PN-EN 12004 | ≤ 0,5 mm |  |
| 6. | Czas utwardzania: - możliwość spoinowania po - oddanie do użytku | po 24 godz. ok. 7 dni |  |
| 7. | Grubość warstwy kleju do | 12 mm |  |
| 8. | Przyczepność | ≥ 0,5N/mm2 |  |
| 9. | Gęstość nasypowa | ≥1,20kg/dm3 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1C do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 3

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | # ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH nazwa, rodzaj: elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych, brak spływu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz . Producent: ................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Gęstość nasypowa | 1,20kg/dm3 |  |
| 2. | Zużycie | 2,5-5 kg/m2 |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | siła klejąca | ≥ 1,0N/mm2 |  |
| 5. | Czas utwardzania: - możliwość spoinowania po | ok. 24 godzinach |  |
| 6. | Odporność na temperaturę | od -30ºC do +70ºC |  |
| 7. | Grubość warstwy kleju do min. | 12 mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1D do SIWZ                                Pakiet nr 1 poz. nr 4

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA - MASA POSADZKOWA SZYBKOWIĄŻĄCA nazwa, rodzaj: szybko twardniejąca masa posadzkowa w zakresie 10mm-80mm grubości warstwy Producent: ........................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowa, szybko twardniejąca masa posadzkowa do podkładów podłogowych grubości 10-80mm |  |
| 2. | Zakres stosowania | do wewnątrz i do zewnątrz można stosować jako ostateczną warstwę, lub układać płytki ceramiczne, parkiet, posadzki żywiczne, wylewki samopoziomujące |  |
| 3. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Czas zużycia | 15 minut |  |
| 5. | Zużycie | 2,2 kg/m2 na 1mm |  |
| 6. | Czas utwardzania: - wchodzenie możliwe po - możliwość wklejenia płytek po | ok. 4godzinach ok. 24 godzinach |  |
| 7 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥35MPa |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1E do SIWZ                          Pakiet nr 1 poz. nr 5

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I SUFITY nazwa, rodzaj: tynk gipsowy wewnętrzny jednowarstwowy na powierzchnie ścian i sufitów. Producent: .................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | jednoskładnikowy, tynk gipsowy na ściany i sufity grubość warstwy od 8 mm |  |
| 2. | Wytrzymałość na zginanie | ≥1,0 N/mm2 |  |
| 3 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥2,0N/mm2 |  |
| 4. | Zakres stosowania | do wewnątrz |  |
| 5. | Temperatura użycia | +5ºC do +25ºC |  |
| 6. | Ciężar nasypowy | 800 kg/m2 |  |
| 7 | Zużycie | 0,86kg/m2 na 1mm |  |
| 8. | Czas schnięcia | ok. 14 dni |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1F do SIWZ                                Pakiet nr 1 poz. nr 6

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać masa szpachlowa przedstawiona w ofercie | BIAŁA UNIWERSALNA GŁADŹ SZPACHLOWA GIPSOWA POLIMEROWA nazwa, rodzaj: biała uniwersalna masa szpachlowa wzmocniona polimerami do wykonywania gładzi gipsowych ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych Producent: .................................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zużycie | 1,5 kg/m2 na gr. 1mm |  |
| 2. | Temperatura użycia (materiału i podłoża) | +5ºC do +25ºC |  |
| 3. | Grubość jednej warstwy | 2mm |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1G do SIWZ                             Pakiet nr 1 poz. nr 7

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA NA ŚCIANY I PODŁOGI nazwa, rodzaj: zaprawa wyrównująca na bazie cementu , mrozoodporna, na powierzchnie ścian i podłóg Producent: ........................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | Do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg oraz wypełniania ubytków przed klejeniem płytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowej lub gładzi, a także przed wylewaniem mas samopoziomujących. Do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Mrozoodporność zaprawy umożliwia wykorzystanie jej także na zewnątrz. Wykonywanie warstwy jednorazowo w zakresie grubości od 3 do min. 30 mm. |  |
| 2. | Zużycie | ok. 1,8 kg/m2 na 1mm |  |
| 3. | Czas użycia | 1 godzin |  |
| 4. | Możliwość wykonywania dalszych prac | po ok. 48godz |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1H do SIWZ                                      Pakiet nr 1 poz. nr 16

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać zaprawa przedstawiona w ofercie | # ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU nazwa, rodzaj: uszlachetniona tworzywem sztucznym, wzmacniana włóknami zaprawa lekka do strukturalnych napraw betonu Producent: .............................................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Wygląd | proszek |  |
| 2. | Łączna grubość wartw | 40 mm |  |
| 3. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Czas użycia (temp. podłoża i otoczenia między +50 i +350 C) | 40 minut |  |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie | po 28 dn. ≥ 30 N/mm2 |  |
| 6. | Nakładanie zaprawy | ręcznie metodą szpachlowania przy użyciu kielnią |  |
| 7. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej | wykazać dokument |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1I do SIWZ                           Pakiet nr 1 poz. nr 27

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać uszczelnienie przedstawione w ofercie | ELASTYCZNE USZCZELNIENIE MINERALNE nazwa, rodzaj: Dwuskładnikowy, elastyczny zestaw uszczelniający na bazie spoiw cementowych odpowiedni do zatrzymywania wody , w betonowych konstrukcjach monolitycznych. Producent: ...................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Opis produktu | Gwarantuje wodoszczelność i ochronę wszystkich obiektów i instalacji wodnych zaprojektowanych w taki sposób, aby były odporne na na stałe zanurzenie w wodzie Gwarantuje idealną wodoszczelność dzięki swojej elastyczności, krystalizacji cząstek w przestrzeniach międzystrukturalnych i zwartej strukturze tworzących ją mikrokomponentów. Na podłoża betonowe, murowe, ceramiczne. |  |
| 4. | Wydajność | ≈ 1,7kg/m2 na mm grubości |  |
| 5. | Temperatura stosowania | od 8ºC od 35ºC |  |
| 10. | Grubość jednej warstwy | ≥ 2 mm |  |
| 13. | Czas oczekiwania przed układaniem wykończenia | 5dni |  |
| 17. | Opakowanie składnik A+B | 32kg |  |
| 17. | Przyczepność do betonu po 28 dniach | ≥ 1 N/mm2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy