Załącznik nr 3A do SIWZ                     Pakiet nr 3 poz. nr 1

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA nazwa, rodzaj: Akrylowa farba do ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, wodorozcieńczalna. Produkt nadaje się do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia, w budownictwie nowym oraz do prac renowacyjnych. Producent: ................................................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zastosowanie: | Nakładanie na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowych, tynk i cegła. Produkt niepalny. |  |
| 2. | Parametry wg PN EN 13 300 odporność na szorowanie na mokro klasa 2: | wykazać dokument |  |
| 3. | Gęstość: | ok.1,30-1,50 g/ml |  |
| 4. | Zużycie w zależności od chłonności podłoża | 6-8 m2/l |  |
| 5. | Czas schnięcia powłoki | 4-6 godz. |  |
| 6. | Kolor matowy | biały (z możliwością barwienia) |  |
| 7. | Sposób użycia | nanoszenie w jednej lub dwóch warstwach: pędzlem, wałkiem, metodą natrysku |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 9. | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3B do SIWZ                       Pakiet nr 3 poz. nr 2

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA nazwa,rodzaj: Matowa lateksowa farba akrylowa do wnętrz. Nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, matowa lateksowa farba akrylowa do zastosowań w zakresie wnętrz. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Nadaje się szczególnie do powierzchni narażonych na obciążenia i dających się łatwo czyścić. Charakteryzuje się ponadto odpornością na zabrudzenia. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. Producent: ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zastosowanie: | Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe |  |
| 2. | Gęstość wg DIN 53217 | ok. 1,3 g/ml |  |
| 3. | Parametry wg PN-EN 13 300 odporność na szorowanie na mokro klasa 1 | wykazać dokument |  |
| 4. | Zużycie (na warstwę) gładkich w zależności od powierzchni | 7-10 m2/l |  |
| 5. | Czas schnięcia w temp. +20°C i wzgl. wilgotności powietrza 65% | 4-6 godz. |  |
| 6. | Kolorystyka | kolor biały mat (z możliwością barwienia) |  |
| 7. | Sposób użycia | nanoszenie pędzlem, wałkiem, metodą natrysku w jednej lub dwóch warstwach |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokument |  |
| 9. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3C do SIWZ                        Pakiet nr 3 poz. nr 3

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA nazwa,rodzaj: Matowa lateksowa farba akrylowa do wnętrz. Nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, matowa lateksowa farba akrylowa do zastosowań w zakresie wnętrz. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Nadaje się szczególnie do powierzchni narażonych na obciążenia i dających się łatwo czyścić. Charakteryzuje się ponadto odpornością na zabrudzenia. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. Producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zastosowanie | Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na drewno, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe |  |
| 2. | Gęstość wg DIN 53217 | ok. 1,3 g/ml |  |
| 3. | Parametry wg DIN EN 13300 | odporność na szorowanie na mokro klasa 1 |  |
| 4. | Zużycie (na warstwę) gładkich w zależności od powierzchni | od 7 do 10 m2/l |  |
| 5. | Czas schnięcia w temp. +20°C i wzgl. wilgotności powietrza 65% | po 4-6 godz. |  |
| 6. | Kolorystyka | Kolor mat w pełnej gamie kolorów wg ustalenia przez Zamawiającego |  |
| 7. | Sposób użycia | nanoszenie pędzlem, wałkiem, metodą natrysku w jednej lub dwóch warstwach |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 9. | Temperatura otoczenia nie niższa niż | +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy