Załącznik 5A do SIWZ                   Pakiet nr 5 poz. nr 8 i 9

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY I KOLOROWY nazwa, rodzaj: Silikon sanitarny szybkoutwardzalny materiał uszczelniający, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, nie wykruszającą się i elastyczną spoinę. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zastosowanie | - spoinowanie płytek ceramicznych - uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń sanitarnych - uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych -uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych |  |
| 2. | Temperatura stosowania | od +5ºC do +30ºC |  |
| 3. | Odporność temperaturowa po utwardzeniu | od -40ºC do +100 ºC |  |
| 4 | Szybkość utwardzania | 1,5 mm/dobę |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 5B do SIWZ                    Pakiet nr 5 poz. nr 10

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON SANITARNY EXPRESS/ SZYBKI EFEKT nazwa, rodzaj: Silikon sanitarny experss/szybki efekt to szybkoutwardzalny silikon zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, trwałą i elastyczną spoinę. Charakteryzuje się szybkim tempem utwardzania – spoina jest odporna na wodę już po 2 godz. od aplikacji. Ma doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, porcelany, drewna. Szczególnie polecany do użytku w pomieszczeniach wilgotnych (tj. kuchniach, łazienkach i in.) oraz w sytuacji, kiedy potrzebna jest błyskawiczna wodoodporność spoiny. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1 | Konsystencja | Pasta |  |
| 2 | Szybkość twardnienia | 3 mm/24 godz. (23°C/65 % RH.) |  |
| 3 | Twardość (wg shore a) | 25 +/- 5 |  |
| 4 | Ciężar właściwy | 1,035 g/cm3 (transp.) |  |
| 5 | Odporność termiczna | od - 40°C do + 100°C |  |
| 6 | Temperatura aplikacji | od +5°C do +30°C |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 5C do SIWZ                   Pakiet nr 5 poz. nr 11

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | SILIKON AKRYLOWY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz wyprodukowany na bazie silanizowanego akrylu. Zawiera środki grzybobójcze, a.po utwardzeniu nadaje się do malowania. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Konsystencja | pasta |  |
| 2. | Kolor | biały |  |
| 3 | Tempo utwardzania | 1,5 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i.wilgotności powietrza) |  |
| 4 | Zakres stosowania | -uszczelnianie narożników z płytek ceramicznych, umywalek, kabin prysznicowych, wanien i innych urządzeń w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności -połączenia w tech nologii płyt gipsowo kartonowych -wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, spoinowanie narożników -uszczelnianie oścież nic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad -fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdkami -łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddanych małym naprężeniom -drobne naprawy przed malowaniem - uszczelnia nie elementów konstrukcyjnych i budowlanych, instalacji wodociągowej i kanalizacyjne |  |
| 5 | Temperatura stosowania | od +5°C do +30°C |  |
| 6 | Odporność temperaturowa | od -20°C do +60°C |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 5D do SIWZ                   Pakiet nr 5 poz. nr 12

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać silikon przedstawiony w ofercie | USZCZELNIACZ DEKARSKI BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Jednoskładnikowa plastyczno -elastyczna masa kauczukowa, o bardzo dużej odporności na zmienne warunki atmosferyczne. Przeznaczony jest do łączenia, zabezpieczania i uszczelniania opierzeń i połączeń dachowych oraz do prac naprawczych nieszczelnych dachów i ich elementów. Producent: …………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Zakres stosowania | -uszczelnianie elementów opierzeń blacharskich, kominów, okapów, pasów podrynnowych, wiatrownic i innych połączeń -uszczelnianie przewodów wentylacyjnych,klimatyzacyjnych, spalinowych, -połączenia rynien i rur spustowych -uszczelnianie złącz w materiałach dekarskich -uszczelnianie przeciekających pokryć dachowych wykonanych z papy, dachówki, płyty falistej i płaskiej, blachy i innych - uszczelnianie złącz pomiędzy materiałami kryjącymi dachy np. papy, dachówki, blachy, płyt azbestowych i innych - uszczelnianie na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych |  |
| 3. | Konsystencja: | pasta |  |
| 4. | System utwardzania: | wysychanie fizyczne |  |
| 5. | Tempo utwardzania: | do 2 mm /24h |  |
| 6. | Ciężar właściwy: | 1,08 g/cm3 |  |
| 7. | Odporność termiczna: | od - 20°C do + 90°C |  |
| 8. | Temperatura aplikacji: | od +5°C do +30°C |  |
| 9. | Skurcz po utwardzeniu: | ok. 15% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy