Załącznik Nr 4A do SIWZ

Parametry podlegające ocenie Pakiet nr 4 - Stymulator dwujamowy DDDR z kpl. elektrod

| L.P. | ## PARAMETR/ WARUNEK | SKALA OCEN | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/ NIE – OFEROWANA WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400 ms | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 ms | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca | 1 algorytm lub wcale – 0 pkt 2 algorytmy i więcej – 2 pkt |  |
| 4. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm) | 1 algorytm lub wcale – 0 pkt 2 algorytmy i więcej – 2 pkt |  |
| 5. | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny. Zamawiający uzna za równoważny : dokładny pomiar progu stymulacji w komorze oraz kontrola skuteczności impulsu stymulującego beat to beat co 0,1V a w razie stymulacji nieskutecznej dostarczany jest back up impuls | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń. SJM potrzebuje programatora. | do 2 typów – 0 pkt 3 typy i więcej – 2 pkt |  |
| 7. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod. SJM potrzebuje programatora. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 8. | Możliwość stymulacji przedsionka over-drive do 350/min. w zabezpieczeniu stymulacją VOO lub VVI. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9. | Automatyczny PVARP | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 10. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości min. 460 ms. Tylko w DR. | Poniżej 460ms – 0 pkt 460ms i więcej – 2 pkt |  |
| 11. | Funkcje diagnostyczne: - ilość epizodów mode switch - ilość epizodów RDR - ilość epizodów A i V High Rate - histogram przewodzenia AV | Po 1 punkcie za funkcję ( proszę wymienić ) |  |
| 12. | Możliwość przerwania programu nocnego przez pacjenta za pomocą magnesu do następnego cyklu | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13. | Automatyczna zmiana czułości przedsionek-komora (np. Sensing Assurance) | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |

.................................................

Data i podpis Wykonawcy