|  | Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Wózek transportowy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej odpowiadający n/w wymaganiom technicznym, gwarancyjnym, przeglądom eksploatacyjnym, szkoleniom. | - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wózek do przewożenia chorych – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita przy opuszczonych barierkach bocznych 750 mm (+50mm/- 30 mm) | TAK |  |
| 2. | Długość całkowita 2100 mm (+80mm/- 60 mm) | TAK |  |
| 3. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: max.610mm - min.850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 4 | Bezpieczne obciążenie robocze 250kg (+/- 20kg) | TAK |  |
| 5 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej od 00 do 150 (+50/- 30) – regulacja płynna | TAK |  |
| 6 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 140 (+/- 30) –regulacja płynna | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 8 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą z tworzywa sztucznego lub płytą HPL, przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 9 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości min.150cm. | TAK |  |
| 10 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-min.60° (+/- 5°) - regulacja płynna | TAK |  |
| 11 | Cztery krążki - odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w: - barierki boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac z uchwytem, - kosz lub miejsce na podręczne rzeczy | TAK |  |
| 13 | Cztery koła jezdne, z centralną blokadą, jedno z blokadą kierunkową | TAK |  |
| 14 | Konstrukcja tylnej i przedniej części podwozia wózka oraz lokalizacja uchwytów transportowych nie pozwalająca w czasie normalnego prowadzenia wózka na kontakt nóg z elementami wózka (uderzanie stopami). | TAK |  |
| 15 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 16 | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pełna gwarancja na cały oferowany zestaw liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | - Tak |  |
| 2 | ### Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami dojazdu inżyniera serwisowego (min.1 przegląd rocznie). | - Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - 72 godziny od zgłoszenia. | - Tak |  |
| 4 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | - Tak |  |
| 5 | - W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach | - Tak |  |
| 6 | - W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 72 h Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy. | - Tak |  |
| 7 | - Wykonawca zapewnia części zamienne przez okres 10 lat. | - Tak |  |
| 8 | - Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę w lokalizacji zapewniającej dotrzymanie terminów czasu reakcji i napraw zdefiniowanych w powyższych punktach zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | - Tak |  |

Szkolenia

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego). | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |
| 3 | Dokumentacja techniczna i instrukcje muszą być dostarczone w formie drukowanej w języku polskim i w wersji elektronicznej. | Tak |  |

……………………………

data i podpis Wykonawcy