Załącznik nr 2

Przeglądy gwarancyjne, serwisowe i eksploatacyjne.

1. „Wykonawca” zobowiązany jest do przeprowadzania z należytą starannością nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych, rocznie 3 okresowych serwisów, przeglądów eksploatacyjnych i czynności konserwacyjnych, wymiany części eksploatacyjnych, napraw i usuwania awarii: urządzeń, rurociągów, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. „Wykonawca” przeprowadzi w/w czynności w sposób zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, instrukcją obsługi i konserwacji hydroforni, gwarancji producenta i „Wykonawcy”.

W zakres prac i czynności wchodzą między innymi:

1.1 Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń, sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności układu.

1.2 Ocena stanu technicznego zespołu pomp – ocena zewnętrzna

1.3 Sprawdzenie instalacji wodnej w obiekcie hydroforni

1.4 Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów – czyszczenie

1.5 Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń i układów

automatyki, sprawdzenie prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa

1.6 Kontrola sprawności działania urządzeń, parametrów zadanych i ewentualna

regulacja

1.7 wykonanie prac konserwacyjnych wynikających z przepisów dozorowych UDT

1.8 Usuwanie awarii i wykonanie napraw, wymiana niezbędnych części

eksploatacyjnych i zamiennych

1.9 Prowadzenie pracy hydroforu na parametrach wg planu ciśnień w sposób najbardziej ekonomiczny (ustawienie, regulacja wyłącznika ciśnieniowego z zachowaniem warunków bhp), dostosowanie pracy hydroforni do warunków wywołanych zmianami obciążeń oraz aktualnymi wymogami eksploatacyjnymi

1.10 Kontrolowanie w czasie postoju urządzeń hydroforowych (sprawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie silnika), sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzeń pomiarowych (manometry, zawory elektromagnetyczne, czujniki)

Czynności te mają na celu utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, sprawnie pracujących bezawaryjnie od przeglądu do przeglądu.