Załącznik nr 2A do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie maja spełniać płytki ceramiczne ścienne przedstawione w ofercie | # Płytki ceramiczne ścienne gatunek I, z przeznaczeniem do łazienek, wc, sal chorych (fartuchy przyumywalkowe) szpitala nazwa rodzaj .............................................................. producent ............................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Nasiąkliwość PN -ISO 10545-3 | 17% |  |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie PN -ISO 10545-4 | 19-24N/mm2 |  |
| 3 | Siła łamiaca PN -ISO 10545-4 | śr. 400N |  |
| 4 | Odporność termiczna PN-ISO 10545-9 | odporne |  |
| 5 | Odporność na pęknięcia włoskowate PN-ISO 10545-11 | odporne |  |
| 6 | Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (AA-D) PN-ISO 10545-13 | Klasa GA |  |
| 7 | Odporność na plamienie (1-3) PN –ISO 10545-14 | Klasa 5 |  |
| 8 | Odchylenia od kąta prostego PN –ISO 10545-2 | +- 0,25% |  |
| 10 | Odchylenie grubości PN –ISO 10545-2 | +- 3% |  |
| 11 | Płaskość powierzchni PN –ISO 10545-2 | +0,35/-0,1% |  |
| 12 | Odchylenia kąta prostego PN –ISO 10545-2 | +- 0,15% |  |
| 13 | Krzywizna boków PN –ISO 10545-2 | +-0,25 |  |
| 14 | Jakość powierzchni PN –ISO 10545-2 | 98% |  |
| 15 | Wymiary płytek | 20 x 20 cm |  |
| 16 | Estetyka, kolorystyka ( powierzchnia płytki gładka , łatwozmywalna, o kolorystyce pastelowej mat, w odcieniu jednobarwne/monolityczne) | Powierzchnia płytki gładka , łatwozmywalna, o kolorystyce pastelowej, w odcieniu jednobarwne /monolityczne. Dostępna paleta kolorów min.20 Do oferty załączyć wzornik oferowanej kolorystyki |  |
| 17 | Płytki dopuszczone do stosowania w obiektach Służby Zdrowia | Potwierdzić dokumentem np. atestem PZH |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2B do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie maja spełniać płytki ceramiczne podłogowe przedstawione w ofercie | # Płytki ceramiczne podłogowe antypoślizgowe gatunek I # z przeznaczeniem do szpitalnych łazienek i wc nazwa rodzaj................................................... producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Skuteczność antypoślizgowa norma DIN 51130 | R-11 |  |
| 2 | Mrozoodporność PN EN 202 | mrozoodporna |  |
| 3 | Klasa ścieralności PEI PN EN 154 | V |  |
| 4 | Twardość [skala Mohsa] PN EN 101 | Klasa 9 |  |
| 5 | Nasiąkliwość PN EN 99 | <0,1% |  |
| 6 | Wytrzymałość na zginanie PN EN 100 | 51 |  |
| 7 | Odporność na działanie kwasów i zasad PN EN 122 | Klasa A |  |
| 8 | Odporność na działanie środków chemicznych PN EN 122 | Klasa A |  |
| 9 | Wymiary płytek | 33,3 x 33,3 cm |  |
| 10 | Płytki ceramiczne podłogowe dopuszczone do stosowania w obiektach Służby Zdrowia | Potwierdzić dokumentem np. atest PZH |  |
| 11 | Estetyka, kolorystyka ( powierzchnia płytki łatwozmywalna, o kolorystyce pastelowej-bez wyraźnych wzorów) | Powierzchnia płytki łatwozmywalna, o kolorystyce pastelowej-bez wyraźnych wzorów. Wymagana dostępna paleta kolorów min 12 Do Oferty załączyć wzornik oferowanej kolorystyki |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2C do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba emulsyjna przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA # MATOWA, WODOROZCIEŃCZALNA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ - SUFIT nazwa,rodzaj: .......................................................... producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| Farba emulsyjna z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu sufitów w salach łóżkowych, łazienkach, wc, korytarzach - ciągach komunikacyjnych UWAGA: przewidziana kolorystyka sufitów; biała, |  |  |  |
| 1 | Gęstość | ok. 1,2 g/cm3 |  |
| 2 | Rozpuszczalność | w wodzie |  |
| 3 | Zdolność krycia (wsp. kontrastu) PN EN 13300 | KLASA 2 przy wydajności 7 m2/1 tj. ok. 150 ml/ m2 |  |
| 4 | Stopień połysku (połysk zwierciadlany) PN EN 13300 | Mat (<10) |  |
| 5 | Największy rozmiar ziarna (granulacja) PN EN 13300 | Drobna (100m) |  |
| 6 | Odporność na szorowanie na mokro PN EN 13300 | KLASA 3 (2070m) |  |
| 7 | Czas schnięcia w temp. +20°C i wzgl. wilgotności powietrza 65% | 4-6 h |  |
| 8 | Właściwości |  bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa  dyfuzyjna dla pary wodnej  ekologiczna o słabym neutralnym zapachu  o wysokim stopniu bieli |  |
| 9 | Kolorystyka | Dostępna w odcieniu bieli oraz pełnej gamie kolorów |  |
| 10 | Dostępna w opakowaniach | 2,5; 5,0; 10 l |  |
| 11 | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia Dopuszczona do stosowania w obiektach Służby Zdrowia | Wykazać dokumentami np Atest higieniczny PZH |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2D do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać klej do okładzin ceramicznych przedstawiony w ofercie | # ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ nazwa, rodzaj: ........................................................ producent: ........................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Zużycie | 2,5-5kg/m2 |  |
| 2 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | +5ºC do +35ºC |  |
| 3 | Czas dojrzewania | ok. 5 min. |  |
| 4 | Czas użycia | do 4 godzin |  |
| 5 | Czas otwarty | ≥30 minut |  |
| 6 | Czas utwardzania: - wchodzenie możliwe po - możliwość spoinowania po - pełne obciążenie możliwe po | ok. 12 godzinach ok. 8 godz. ściany /24 godz. podłoga ok. 7 dniach |  |
| 7 | Grubość warstwy kleju | 1 do 15 mm |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2E do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać izolacja przeciwwilgociowa | TECHNICZNY, DWUSKŁADNIKOWY, ELASTYCZNY ZESTAW USZCZELNIAJĄCY ODPOWIEDNI DO ZATRZYMYWANIA WODY, PRZY DODATNIM I UJEMNYM PARCIU. nazwa, rodzaj: ....................................................... producent: ....................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Opis produktu | -Techniczny, dwuskładnikowy, elastyczny zestaw uszczelniający odpowiedni do zatrzymywania wody, przy dodatnim i ujemnym parciu, w betonowych konstrukcjach monolitycznych. Idealny do uszczelniania podłoży nienasiąkliwych, takich jak stare posadzki. Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. |  |
| 2 | Zużycie na m2 | 1,6kg/m2/mm (zalecane min. gr. 2mm na tarasach i balkonach) |  |
| 3 | Temperatura użycia (materiału i podłożą) | od+5ºC do +35ºC |  |
| 4 | Waga kompletu A+B | 32kg |  |
| 5 | Wydajność | ok.10m2 z kompletu przy 2mm gr. warstwy |  |
| 6 | Czas zużycia zaprawy | 1 godzina |  |
| 7 | Minimalna grubość warstwy | ≥ 2mm |  |
| 8 | Czas oczekiwania przed układaniem wykończenia | ≤ 24 godzinach |  |
| 9 | Odporność na ciśnienie wody | ≥7 bar (grubość warstwy 2-6 mm) |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2F do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba emulsyjna przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA # MATOWA, WODOROZCIEŃCZALNA FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ-ŚCIANA nazwa,rodzaj: .......................................................... producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| Farba emulsyjna z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu ścian w salach łóżkowych, łazienkach, wc, korytarzach - ciągach komunikacyjnych UWAGA: przewidziana kolorystyka ścian np : pełna gama-kolorów pastelowych, kolory słoneczne , ciepłe koloru odcieni zieleni |  |  |  |
| 1 | Gęstość | ok. 1,3 g/ml |  |
| 2 | Rozpuszczalność | w wodzie |  |
| 3 | Zużycie praktyczne przy ścianach uprzednio malowanych | ok. 7 m2- 8m2 /l |  |
| 4 | Odporność na szorowanie na mokro PN EN 13300 | KLASA 2 |  |
| 5 | Czas schnięcia w temp. +20°C do +23°C i wzgl. wilgotności powietrza 50-65% | 2-4 h |  |
| 6 | Klasyfikacja emisyjności dla materiałów powierzchniowych |  grupa M1 |  |
| 7 | Kolorystyka | Dostępna w pełnej gamie kolorów |  |
| 8 | Atest higieniczny PZH bądź inny dokument potwierdzający możliwość do stosowania w obiektach Służby Zdrowia | Wykazać dokumentem |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2G do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać płyta do sufitów podwieszonych w przedstawiona w ofercie | PŁYTA GIPSOWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH O WYMIARACH 600X600x8 nazwa,rodzaj: .......................................................... producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowana folią PCV o fakturze gładkiej i fakturze papieru |  |  |  |
| 1 | Kolor biały | Zbliżony do RAL 9016 |  |
| 2 | Klasyfikacja reakcji na ogień | B s1 d0 |  |
| 3 | Wytrzymałość na ścinanie na łącznik | NPD |  |
| 4 | Współczynnik paroprzepuszczalności | NPD |  |
| 5 | Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD |  |
| 6 | Wyrób zgodny z normą | PN EN 14190:2005 |  |
| 7 | Płyta nasączona | Środkiem bakterio- i grzybobójczym |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2H do SIWZ

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać płyta do sufitów podwieszonych w przedstawiona w ofercie | Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy /tynk mozaikowy/ ziarno: 1,40-2,00 mm nazwa,rodzaj: .......................................................... producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PARAMETRY |  |
|  |  | Wymagane | # Oferowane przez Wykonawcę |
| Wymagana dostępność kolorystyczna pełnej palety barw oferowanej przez producenta |  |  |  |
| 1 | Baza | Wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi |  |
| 2 | Gęstość | ok. 1,6 -1,7 kg/dm3 |  |
| 3 | Temperatura stosowania | od +10˚C do +25 ˚C |  |
| 4 | Czas przesychania | ok.30 min |  |
| 5 | Odporność na wodę /deszcz/ | ok. po 3 dniac h |  |
| 6 | Zużycie /w zależności od grubości uziarnienia i koloru/ | ok. od 3,00 kg/m2 do 5,5 kg/m2 |  |
| 7 | Odporny na szorowanie | Tak |  |
| 8 | Odporny na rozwój grzybów, alg, pleśni | Tak |  |

………............................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy