Załącznik nr 1A do SIWZ

Parametry jakościowe oceniane w Pakiecie Nr 1.

| Lp. | Opis | Wartość punktowa parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jakość wykonania: stębnówki nieprzerywane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2. | Szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3. | Szwy zszywające wykonane owerlokiem 5-nitkowym, gęstość 4 szwy na 1cm, brzegi tkaniny zakończone szwem owerlokowym równo przycięte i niepozwijane. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| 4. | Miejsca szczególnie narażone na rozdarcie wzmocnione dodatkową podkładką materiałową. | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |
| 5. | Trwałe, niespieralne oznakowanie rozmiarów. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| 6. | Wszywka tekstylna- zawierająca nazwę producenta, typ, model, rozmiar, skład gatunkowy, sposób konserwacji. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |
| 7. | Konstrukcja odzieży– zgodność odzieży z tabelą rozmiarów producenta, z zachowaniem odpowiednich luzów konstrukcyjnych wynikających z dyrektywą 89/686/EWG. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |

Łączna maksymalna ilości punktów do uzyskania  – 15 pkt.