#### Załącznik nr 1A do SIWZ

Pakiet nr 1 – Podzespoły komputerowe i urządzenia peryferyjne

| Podzespół | Wymagania | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Lp. 1 Płyta główna z procesorem | Zestaw podzespołów przeznaczony do zastosowania w komputerze do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 5160 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy załączyć do oferty Wymagania dodatkowe: - Płyta główna z obsługą min. 3 urządzeń SATA-III, karta grafiki wspierająca technologię DirectX w wersji 10, złącze wideo DVI-D lub HDMI, złącze wideo VGA, gniazdo Gigabit Ethernet, min. 6 gniazd USB, w tym co najmniej 2 gniazda USB 3.0 typ A, min. 2 gniazda na moduły pamięci DDR4, obsługa do 16GB pamięci, 2 wolne gniazda PCI, możliwość wyprowadzenia słuchawek i mikrofonu na przedni panel obudowy - Procesor typu BOX: wyposażony w radiator i wentylator - Zestaw w pełni współpracujący z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/8 32/64bit | 80 |
| Lp. 2 Dysk Twardy | - Interfejs SATA-III - Montowany wewnątrz obudowy - Pojemność min. 1000GB | 20 |
| Lp. 3 Dysk Twardy | - Dysk SSD (bez części ruchomych) - Interfejs SATA-III - Montowany wewnątrz obudowy - Pojemność min. 120GB | 120 |
| Lp. 4 Zasilacz | - Wtyczka zasilania 20+4 PIN ATX - Wtyczka zasilająca +12V 4-pin (EPS12V) – 1 szt. - Wtyczka zasilania SATA – minimum 2 szt. - Wtyczka zasilania PATA – minimum 2 szt. - Wtyczka zasilania FDD – 1 szt. - Złączka zasilania PCI-E – 6+2 PIN – minimum 1 szt. - Moc minimum 420W - Filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy - Korekcja współczynnika mocy (PFC) - Rozmiar wentylatora – 120mm | 120 |
| Lp. 5 Napęd optyczny | - Montaż wewnątrz obudowy - Odczyt/zapis: CD, DVD - Szybkość zapisu DVD+R: przynajmniej x24 - Szybkość zapisu DVD+R DL: przynajmniej x16 - Szybkość zapisu CD-R: x48 - Obsługiwane formaty (odczyt): CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD+/-R, DVD+/-R DL, DVD+/-RW, DVD-RAM, DVD-ROM - Dołączone oprogramowanie do nagrywania nośników pochodzące od producenta urządzenia posiadające funkcjonalności: nagrywanie danych z możliwością zamknięcia sesji, duplikowanie nośnika, możliwość utworzenia nośnika DVD-Video - Kolor czarny | 50 |
| Lp. 6 Obudowa | - Typ ATX - Midi Tower - Na przednim panelu 2 gniazda USB 2.0, gniazdo mikrofonu i słuchawek - Co najmniej 2 zewnętrzne zatoki 5,25” - Co najmniej 1 zewnętrzna zatoka 3,5” - Co najmniej 2 zatoki wewnętrzne 3,5” - Możliwość montażu dysków SSD 2,5” - Boczny kanał wentylacyjny - Kolor czarny - Bez zasilacza | 10 |
| Lp. 7 Moduł pamięci | - Rodzaj: DDR4 - Pojemność 4GB - Typ: Non-ECC | 120 |
| Lp. 8 Moduł pamięci | - Rodzaj: DDRIII - Pojemność 4GB - Typ: Non-ECC | 50 |
| Lp. 9 Klawiatura komputerowa | - Standardowa bez przycisków multimedialnych - Zgodna z układem „polski programisty” - Wtyk USB | 150 |
| Lp. 10 Mysz Komputerowa | - Dwa przyciski i rolka do przewijania - Optyczna - Wtyk USB - Długość kabla min. 1,8m. - Przystosowana do pracy dla prawo i lewo ręcznych | 150 |
| Warunki gwarancji | Dotyczy wszystkich wymienionych pozycji Termin gwarancji: Nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | N/D |

Potwierdzam spełnianie opisanych powyżej wymagań przez oferowany sprzęt

………………………

data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy