|  | Pakiet nr.3-Arkusz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp | - Przedmiot zamówienia | - Ilość szt. | - Cena jednostkowanetto | - Wartość netto | - Kwota podatku Vat | - Wartość brutto | - Producent | - Nr katalogowy |
| - 1 | - Wózki anestezjologiczne dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwota podatku Vat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto razem |  |  |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Wózek anestezjologiczny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2. Wymiary:

- Szerokość: 650 mm ±30mm    max.720 mm

- Głębokość: 500 mm ±30mm    max.610 mm

- Wysokość: 1000 mm ±30mm    max.1080 mm

3. Konstrukcja wózka anestezjologicznego oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo. Płyty boczne i tylna  ze  stopu aluminiowego lub stali lakierowanej proszkowo.

4. Ilość szuflad: 5.

5. Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS zabezpieczony z trzech stron obramowaniem zapobiegającym przed przelaniem płynów.

6. Płyta tylna i boczne - wykonane z aluminium lub stali lakierowanej proszkowo.

7. Metalowe lub tworzywowe uchwyty szuflad.

8. Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
9. Maksymalna nośność szuflady: 50 kg ±10 kg   min. 10kg

10. Całkowita ładowność wózka: 200kg.     min. 150 kg

11. Nośność blatu bocznego: 10kg.

12. Odporność na korozję i łatwe czyszczenie.

13. Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo lub z wysokiej jakości tworzywa.

14. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady.

15. Wózek wyposażony w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) każde, dwa z blokadą jazdy.

16. Metalowy uchwyt lub inny sposób pozwalający na przemieszczanie wózka.

17. Krążki odbojowe nad kołami wózka zabezpieczające przed obiciem wózka.

18. Wyposażenie standardowe:

- nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa zamykana na kluczyk,

- dwa kosze plastikowe,

- druciany kosz lub tworzywowe kuwety na akcesoria medyczne,

- pojemnik na zużyte igły,

- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka.

……………………………….

data i podpis Wykonawcy