## Załącznik Nr 9 do SIWZ

## Selektywna zbiórka odpadów

- Ogólne założenia: usługi selektywnej zbiórki  odpadów wytwarzanych w WSZ i ich transportu do Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów.

- W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji i transportu wewnętrznego własnymi środkami wszystkich wytworzonych odpadów w Szpitalu zgodnie z zasadami Polityki Gospodarki Odpadami oraz obowiązującymi instrukcjami stanowiskowymi w tym zakresie.

- Wykonawca zapewni odpowiednią ilość worków na wszystkie kategorie odpadów.

- Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji i transportu odpadów (z uwzględnieniem kolorystyki worków i wózków).

- Transport odpadów z oddziałów Zamawiającego  będzie się odbywał codziennie przez siedem dni w tygodniu dwuetapowo (pierwszy etap od godziny 7:30 do 11:00, drugi etap od godziny 18:00 do 19:00). Odległość z głównego budynku szpitalnego do Punktów Selektywnej Zbiórka Odpadów:  medycznych nie przekracza 100 m, opakowaniowych 700 m. Miesięczne szpital wytwarza średnio: 10 ton odpadów  medycznych, 2 tony odpadów opakowaniowych z makulatury i papieru. Szacunkowa liczba pojemników przeznaczonych do transportu odpadów medycznych określana jest na poziomie 40 szt. 240 litrowych.. Wykonawca może zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość w przypadku zmiany technologii zbiórki odpadów medycznych lub wymiany pojemników- warunkiem zmniejszenia liczby jest zachowanie zasady bezpiecznego odbioru i transportu odpadów.

- Do transportu odpadów z miejsca ich powstawania do miejsca ich czasowego składowania (wskazanych przez zamawiającego) Wykonawca będzie używał wózków i pojemników  zamykanych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, z  wyodrębnieniem wózków i pojemników do przewozów wyłącznie zakaźnych  odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 08*.

- 5.1 W zakresie zakaźnych odpadów medycznych.

    - Transport odpadów medycznych realizowany jest przy wykorzystaniu wózków transportowych przeznaczonych wyłącznie do tego. Odpady medyczne z punków czadowego składowania (burdowników),  odbierane są raz na dobę, a w wybranych obszarach jak Blok Operacyjny czy OIT dwa razy na dobę.

    - Wózek i  pojemnik do transportu zakaźnych medycznych odpadów po zapełnieniu są wywożone z oddziałowych punktów selektywnej zbiórki odpadów ( Brudowników) do tymczasowego miejsca składowania zakaźnych odpadów medycznych (stacjonarnego urządzenia chłodniczego). Osoba wykonująca usługę musi być ubrana w odzież ochronną (ubranie robocze, obuwie i rękawice ochronne).

    - Wykonawca zobowiązany będzie do transportu odpadów medycznych do  stacjonarnego urządzenia chłodniczego oraz ich  ważenia na wadze  dostarczanej przez Zamawiającego, prowadzenia zestawienia tych pomiarów z  podziałem na poszczególne kody odpadów i przekazanie ich każdorazowo do Sekcji Gospodarczej. Zestawienia z dni wolnych od pracy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pierwszego dnia roboczego. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości, porządku i prowadzenie dezynfekcji w miejscu składowania odpadów medycznych. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie powinno być umyte środkiem myjąco-dezynfekcyjnym.

    - Mycie i dezynfekcję wózków do transportu odpadów należy prowadzić po każdym użyciu w wyznaczonym przez Zamawiającego do tego celu miejscu,

  - W zakresie pozostałych odpadów:

    - Wózki do transportu pozostałych odpadów pozostawiane są przed oddziałem. Osoba wyznaczona do transportu odpadów zabiera opisane i zawiązane worki z oddziałowych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

- Transport odpadów odbywa się windami oraz drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego bezpośrednio do Punktu Czasowego Składowania Odpadów.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości w punktach czasowego składowania odpadów,

- Usługa selektywnej zbiórki  odpadów wytwarzanych w WSZ oraz ich zabezpieczenie musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi prawa. Wszelkie zmiany organizacyjno-prawne nie mogą obciążać Zamawiającego.