Załącznik nr 3 do SIWZ                   	 PAKIET nr 3

ZESTAW  REANIMACYJNY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Walizka reanimacyjna z wbudowanym ampularium umożliwiającym wpięcie minimum 33 ampułki oraz umożliwiająca umieszczenie wymaganego wyposażenia. Wymiary minimalnie 526 x 400 x 230, waga maksymalnie 8.3 kg | TAK |  |
| 2 | Ssak mechaniczny ręczno-nożny | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja łatwo rozbieralna z pompą nie wymagającą konserwacji | TAK |  |
| 4 | Waga 1,5 kg ±0,3 KG; | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przelewu za pomocą zaworu kulkowego | TAK |  |
| 6 | Zakres temperatur pracy: od -18ºC do + 50ºC | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatur przechowywania: od - 40ºC do + 60ºC | TAK |  |
| 8 | Pojemnik na wydzielinę wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji | TAK |  |
| 9 | Objętość pojemnika: 375 ml; | TAK |  |
| 10 | Pojedynczy cykl pracy pozwalający na odessanie min. 150 ml płynów; | TAK |  |
| 11 | Dren ssaka pozwalający na dwustopniową pracę: odsysanie śluzu, krwi; odsysanie lepkich i stałych części pokarmu bezpośrednio z gardła. | TAK |  |
| 12 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych - minimum 3 szt. | TAK |  |
| 13 | Worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci od ok. 10 kg masy ciała, z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa 60/20 cm H2O (bez masek i rezerwuaru). Dezynfekcja w płynach, sterylizacja w autoklawie | TAK |  |
| 14 | Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego przeznaczony do worka samorozprężalnego, dezynfekcja w płynie | TAK |  |
| 15 | Maska do worka samorozprężalnego nr 5 - z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem - do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 16 | Maska do worka samorozprężalnego nr 3 - z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem - do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 17 | Komplet 7 sztuk rurek ustno - gardłowych wykonanych z plastiku, w różnych rozmiarach, kodowane kolorami | TAK |  |
| 18 | Maska do tlenoterapii dla dorosłych do 100 % O2 do wysokich stężeń tlenu z zaworem, rezerwuarem i przewodem tlenowym - minimum 2szt. | TAK |  |
| 19 | Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych. Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 20 | Kleszczyki typ Pean Rochstaer 18 cm | TAK |  |
| 21 | Strzykawka jednorazowa | TAK |  |
| 22 | Rozmiary 5 ml, 10ml, 20 ml - po minimum 2szt każdego rozmiaru | TAK |  |
| 23 | Filtr przeciwbakteryjny - 1szt. | TAK |  |
| 24 | Rurka intubacyjna z mankietem | TAK |  |
| 25 | Rozmiary: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 | TAK |  |
| 26 | Rurka nosowo-gardłowa, przeźroczysta w rozmiarach 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 | TAK |  |
| 27 | Nożyczki do cięcia bandaży rozmiar: 19 cm | TAK |  |
| 28 | Przylepiec bez opatrunku, rozmiar: 5cm x 5m; 2,5 cm x 5m | TAK |  |
| 29 | Folia izotermiczna - min 2szt. | TAK |  |
| 30 | Gaziki do dezynfekcji nasączone spirytusem minimum 10szt. | TAK |  |
| 31 | Płyn do dezynfekcji skóry, spray 250 ml | TAK |  |
| 32 | Folia izotermiczna - min 2szt. | TAK |  |
| 33 | Kompres gazowy jałowy rozmiary: 5cmx5cm; 9cmx9cm - minimum 3szt. każdej wielkości | TAK |  |
| 34 | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych | TAK |  |
| 35 | Klasyczny ciśnieniomierz ręczny z manometrem: | TAK |  |
| 36 | - pomiar w zakresie 0 – 300 mmHg | TAK |  |
| 37 | - mankiet dla dorosłych – standard | TAK |  |
| 38 | - spust powietrza regulowany zaworem ręcznym | TAK |  |
| 39 | Stetoskop anestezjologiczny: | TAK |  |
| 40 | - głowa wykonana z lekkiego metalu; | TAK |  |
| 41 | - głowica pokryta powłoczką antyalergiczną; | TAK |  |
| 42 | - miękkie, wymienialne oliwki; | TAK |  |
| 43 | - wymienialna membrana; | TAK |  |
| 44 | Latarka diagnostyczna | TAK |  |
| 45 | Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z trzema łyżkami MC 2+3+4, wyposażony w odpowiednie baterie, w etui | TAK |  |
| 46 | Termometr elektroniczny, pomiar temperatury w zakresie 28ºC - 42,9ºC | TAK |  |
| 47 | Penseta, rozmiar: 12 cm | TAK |  |
| 48 | Igła Luer rozmiary: 0,8*40; 0,9*40; 1,2*40; 0,6*30 - minimum 5 szt każdego rozmiaru | TAK |  |
| 49 | Pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów wartości saturacji SpO2 oraz pulsu. czytelny, kolorowy ekran typu OLED z możliwością odczytu w czterech pozycjach automatyczna zmiana kierunku wyświetlania. zasilane 2 bateriami alkaicznymi do 30 godzin w sposób ciągły. | TAK |  |
| 50 | Wenflony, kolor i rozmiar: różowy 1,1; biały 1,4; zielony 1,3; pomarańczowy 2,0; popielaty 1,6; minimum 2 szt. każdego rozmiaru | TAK |  |
| 51 | Rękawice winylowe - minimum 5 par | TAK |  |
| 52 | Aparat do wkłuć doszpikowych dla dorosłych | TAK |  |
| 53 | Igła doszpikowa dla dorosłych automatyczne wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób powyżej 12 roku życia; jednorazowego użytku; jałowe, niepirogenne, nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków oraz przetaczania krwi. | TAK |  |
| 54 | Aparat do wkłuć doszpikowych dla dzieci |  |  |
| 55 | Igła doszpikowa dla dzieci |  |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy