Część zamówienia Nr 4

Kardiomonitor z funkcją pomiaru ciśnienia oraz pulsoksymetru

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SIWZ)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych |  |  |
| 1 | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych oraz Certyfikat CE | TAK |  |
| 2 | Modułowo - kompaktowa konstrukcja monitora. Monitor konfigurowalny wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych modułów zabudowanych wewnątrz monitora | TAK |  |
|  | II. Ekran |  |  |
| 3 | Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT | TAK |  |
| 4 | Przekątna ekranu min. 12" | TAK |  |
| 5 | Jednoczesna prezentacja min. 10 różnych krzywych dynamicznych na ekranie | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 | TAK |  |
|  | III. Obsługa |  |  |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski skrótów i pokrętło | TAK |  |
| 9 | Automatyczna rekonfiguracja ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK |  |
|  | IV. Zasilanie |  |  |
| 10 | Monitor zasilane elektrycznie 100 - 240 VAC/50 Hz | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy | TAK |  |
| 12 | Chłodzenie monitora aktywne | TAK |  |
|  | V. Praca w sieci |  |  |
| 13 | Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN. Lub bezprzewodowej Ethernet | TAK |  |
| 14 | Opcja Drukarki termicznej 3 kanałowej i możliwości drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania | TAK |  |
|  | VI. Alarmy |  |  |
| 15 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 16 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK |  |
| 17 | Historia alarmów – zapamiętywanie 128 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK |  |
|  | VII. Zapamiętywanie danych |  |  |
| 18 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 168 godzin | TAK |  |
|  | VIII. Mierzone parametry. |  |  |
| 19 | EKG. Możliwość ciągłej rejestracji i równoczesnej prezentacji na ekranie monitora co najmniej 5 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 do V6) | TAK |  |
| 20 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 10-300 ud/min. | TAK |  |
| 21 | Wzmocnienie AUTO, 0,25, 0,5, 1, 2, 4x | TAK |  |
| 22 | Przewód pacjenta 5 odprowadzeniowy - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Analiza odcinka ST | TAK |  |
| 24 | Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 25 | Analiza arytmii | TAK |  |
| 26 | Rozpoznawanie min. 16 rodzajów zaburzeń. | TAK |  |
| 27 | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
| 28 | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK |  |
| 29 | Wzmocnienie: 1x, 2x, 4x | TAK |  |
| 30 | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 60 sekund | TAK |  |
| 31 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
| 32 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 33 | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły | TAK |  |
| 34 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy: 10 – 270 mmHg | TAK |  |
| 35 | Akcesoria monitora: - wężyk standardowy (dla dzieci i dorosłych) łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dorosłych x 2 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 36 | Pomiaru saturacji | TAK |  |
| 37 | Pomiar z wykluczeniem artefaktów ruchowych | TAK |  |
| 38 | Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100% | TAK |  |
| 39 | Min. zakres pomiarowy pulsu: 25 – 250 ud./min. | TAK |  |
| 40 | Akcesoria monitora: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec x 1 szt. | TAK |  |
| 41 | Pomiar temperatury | TAK |  |
| 42 | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |
| 43 | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. | TAK |  |
| 44 | Min. zakres pomiarowy: 25 – 50,0ºC dokładność minimum 0,1ºC | TAK |  |
| 45 | Akcesoria monitora: - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej x 1 szt. - czujnik do pomiaru temp rektalnej x 1 szt | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 9 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy