Część zamówienia Nr 5

Zestaw reanimacyjny

Opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 13 do SIWZ)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Walizka reanimacyjna wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa | TAK |  |
| 2 | Zaokrąglone rogi | TAK |  |
| 3 | Jaskrawy kolor: czerwony lub pomarańczowy lub srebrny | TAK |  |
| 4 | Wymiary nie większe niż: 650 x 450 x 250 mm | TAK |  |
| 5 | Druga część z przegródkami do przechowywania drobnego sprzętu, przegródki zabezpieczone pokrywą | TAK |  |
| 6 | Możliwość mycia walizki – brak elementów nasiąkających płynami | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne zapięcie | TAK |  |
|  | Wyposażenie walizki |  |  |
| 8 | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o następujących parametrach: - wykonany z silikonu - objętość oddechowa 1100 ml - pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym - dwie maski silikonowe dla dorosłych, rozmiar 5 oraz 4 - nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową - rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki - zawór bezpieczeństwa 40 cmH2O - autoklawowalny w temperaturze 134 st. C, sterylizacji muszą podlegać wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu - Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Laryngoskop światłowodowy (zestaw w etui z tworzywa) o parametrach: - elementy zestawu: rękojeść światłowodowa, diodowa + łyżki typu Macintosh w rozmiarach 2, 3, 4 - rękojeść zasilająca: diodowa, rozmiar średni, zasilanie bateryjne, źródło światła: dioda LED, powierzchnia uchwytu powlekana tworzywem - możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu diody z bateriami) - łyżki laryngoskopu: stalowe, światłowodowe, z wymiennym modułem światłowodu - możliwość łatwej wymiany światłowodu bez użycia narzędzi - możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 500 cykli sterylizacyjnych - łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 - instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 10 | Zestaw masek krtaniowych z kanałem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, jednorazowego użytku, w rozmiarach 3, 4, 5 | TAK |  |
| 11 | Filtr bakteryjny do resuscytatora (3 sztuki) | TAK |  |
| 12 | Zestaw rurek ustno-gardłowych sterylnych w rozmiarach 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm | TAK |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy