Załącznik nr 21 do SIWZ                   	     PAKIET nr 21

ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2018

Ilość sztuk: 3

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
| 2 | Leże 4-sekcyjne, min. 3 sekcje ruchome | TAK |  |
| 3 | Segmenty łóżka wypełnione sztywnymi płytami z tworzywa sztucznego, łatwe do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Elementy konstrukcyjne łóżka wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporne na korozję, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne oraz pokryte powłoką antybakteryjną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych. | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2150 mm, (+/- 20 40 mm) - szerokość całkowita z podniesionymi barierkami: 980 mm, (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Wymiary leża: - szerokość: 840 880 mm (+/- 20 40mm) - długość: 1980 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości min w zakresie 420 400 - 840 780 mm (+/- 40 50 mm) | TAK |  |
| 8 | Regulacja segmentu pleców nie mniej niż 0-65˚. | TAK |  |
| 9 | Regulacja segmentu nóg nie mniej niż 0-27˚ 0-24˚ | TAK |  |
| 10 | Maksymalne bezpieczne obciążenie łóżka min. 175 kg | TAK |  |
| 11 | CPR mechaniczny, wyraźnie oznaczony. | TAK |  |
| 12 | Pozycja Trendelenburga / Anty- Trendelenburga min. +/-12 ˚. | TAK |  |
| 13 | Szczyty łóżka z płyty HPL lub wytrzymałego tworzywa, wyjmowane od strony głowy i nóg, nie blokowane aby móc szybko w razie potrzeby je wyjąć bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 14 | Wypełnienie szczytów z dwustronnie laminowanej płyty HPL lub wytrzymałego tworzywa, łatwo wyjmowane do dezynfekcji, bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 15 | Barierki boczne łóżka zabezpieczające min na długości 2/3 leża, składane wzdłuż ramy leża. | TAK |  |
| 16 | Barierki boczne łatwe do mycia i dezynfekcji spełniające nową normę EN 6061-2-52. | TAK |  |
| 17 | Układ jezdny wyposażony w 4 łożyskowane koła o średnicy min. 125 mm, każde z indywidualnym hamulcem. Dopuszcza się centralny hamulec | TAK |  |
| 18 | Gniazda na statywy infuzyjne - min. 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Krążki odbojowe w czterech rogach łóżka | TAK |  |
| 20 | Na wyposażeniu łóżka materac piankowy dopasowany do wymiarów leża o grubości min. 120 100 mm, w pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym zapinanym na suwak (min. z dwóch stron) - 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Łóżko odporne na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp |  | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy