Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Opis:

Konstrukcja aluminiowa w systemie YAWAL (PBI 40 ECONOMIC; PBI 50N) profil bez izolacji. Ilość pozycji 3: ilość konstrukcji 13. Całkowita powierzchnia 35,70m2. Całkowity obwód 88,20m. Kolor RAL 9006. Szyba bezpieczna przejrzysta klasy P2.

Montaż stolarki w gotowych otworach, bez robót budowlanych, bez obróbek ościeży w oddziale na poziomie Ip. budynku Łóżkowego „A” WSZ w Elblągu.

Uwaga: Inwestor przyjmuje rozwiązane zamienne o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych od wymaganych w niniejszym zestawieniu stolarki drzwiowej.

Poz. 1. Drzwi uchylne lewe, jednoskrzydłowe z przylgą kolor RAL 9006  . Wzmocnienie krawędzi  przylgi skrzydła 1x i ościeży 2x  przez zastosowanie listew ochronnych profilowanych do wysokości. 100cm , gr. min. 3mm profil jednostronnie zagięty bok górny sfazowany kolor listwy zgodny z stolarka RAL 9006. Skrzydło aluminiowe płaskie, rama z aluminium anodowanego pokryta laminatem poliestrowym wzmacnianym włóknem szklanym lub malowane/lakierowane proszkowo kolor RAL 9006. Ościeżnica aluminiowa licująca się z płaszczyzną ściany wyposażona w trzy zawiasy malowane proszkowo na kolor drzwi. Okucia standardowe klamka obustronnie z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium lub równoważne  rozwiązanie. Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową system klucza generalnego tzw. Master key (układ centralnego otwierania) pozwalającego na otwieranie i zamykanie wybranych drzwi jednym kluczem  - wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń . System ten powinien być kompatybilny z funkcjonującym systemem „Ewa” w szpitalu. Wymiary wg rysunku.

Poz. 2. Drzwi uchylne prawe, jednoskrzydłowe z przylgą kolor RAL 9006  . Wzmocnienie krawędzi  przylgi skrzydła 1x i ościeży 2x  przez zastosowanie listew ochronnych profilowanych do wysokości. 100cm , gr. min. 3mm profil jednostronnie zagięty bok górny sfazowany kolor listwy zgodny z stolarka RAL 9006. Skrzydło aluminiowe płaskie, rama z aluminium anodowanego pokryta laminatem poliestrowym wzmacnianym włóknem szklanym lub malowane/lakierowane proszkowo kolor RAL 9006. Ościeżnica aluminiowa licująca się z płaszczyzną ściany wyposażona w trzy zawiasy malowane proszkowo na kolor drzwi. Okucia standardowe klamka obustronnie z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium lub równoważne  rozwiązanie. Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkładką bębenkową system klucza generalnego tzw. Master key (układ centralnego otwierania) pozwalającego na otwieranie i zamykanie wybranych drzwi jednym kluczem  - wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń . System ten powinien być kompatybilny z funkcjonującym systemem „Ewa” w szpitalu. Wymiary wg rysunku.

Poz. 3. Zestaw szklany z drzwiami asymetrycznymi aluminiowymi z naświetlem górnym oraz nieotwieralnym panelem bocznym przeszklone systemowe lub równoważne, kolor RAL 9006. Wzmocnienie krawędzi przylgi skrzydła 2x i ościeży 2x  przez zastosowanie listew ochronnych profilowanych do wysokości. 100cm , gr. min. 3mm profil jednostronnie zagięty bok górny sfazowany kolor listwy zgodny z stolarka RAL 9006. Skrzydło aluminiowe płaskie z wypełnienie górnego pola szybą bezpieczną klasy P2, rama z aluminium anodowanego pokryta laminatem poliestrowym wzmacnianym włóknem szklanym lub malowane/lakierowane proszkowo kolor RAL 9006. Ościeżnica aluminiowa wyposażona w trzy zawiasy malowane proszkowo na kolor drzwi. Pochwyty obustronnie z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium lub równoważne rozwiązanie. Uniwersalny zamek solenidowy NC normalnie zamykany- rygiel elektromagnetyczny zasilany prądem stałym 12/24VDC typ np.: JEB 250K-RE-JB250K bez prądu zamknięty z wkładką bębenkową system klucza generalnego tzw. Master key (układ centralnego otwierania) pozwalającego na otwieranie i zamykanie wybranych drzwi jednym kluczem  - wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń . System ten powinien być kompatybilny z funkcjonującym systemem „Ewa” w szpitalu. Szyby przejrzyste bezbarwne do uzgodnienia z Inwestorem. Stolarka wyposażona w 2x samozamykacz typ np.: GEZE dobrane do ciężaru skrzydeł. Wymiary wg rysunku.