Załącznik Nr 3A

Opis techniczny oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia

dla Pakietu Nr 3 - Terminal

- Terminal – 15 sztuk

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane do obsługi obecnie funkcjonującego w WSZ w Elblągu systemu InfoMedica oraz do typowych prac biurowych, uwierzytelnianie za pomocą karty smartcard przy pracy jako klient RDP |
| Pamięć operacyjna | min. 512 MB |
| Pamięć masowa | Typu Flash, pojemność min. 128MB (niedopuszczalne są dyski magnetyczne) |
| Wymagania dodatkowe | - Klient RDP - Bez sieci Wifi, lub z możliwością jego całkowitego wyłączenia - Praca jako client VDI (VMWare, XenServer) - Przynajmniej 2 wolne po (podłączeniu klawiatury i myszy) portów USB 2.0 z możliwością przekierowania urządzeń do serwera terminali - Złącze wideo DVI-D - Gniazdo Gigabit Ethernet - Mysz Optyczna USB wraz z dołączoną podkładką - Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty” - Czytnik kart inteligentnych o parametrach: - obsługa kart inteligentnych poprzez interfejs chipowy - obsługiwane standardy - ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI - obsługiwane interfejsy - PC/SC, CT-API - czytnik pozwala na uwierzytelnienie użytkownika w domenie ActiveDirectory a także na serwerze usług terminalowych - czytnik pozwala na przeglądanie i modyfikację zawartości karty (możliwość zapisu) - czytnik wbudowany w obudowie urządzenia lub w klawiaturze - wspierane systemy operacyjne - Windows XP/2003/Vista/7/Dowolna dystrybucja systemu Linux - urządzenie wyposażone w ramki VESA do montażu na tylnej ściance monitora - Dołączone wszystkie przewody wymagane do uruchomienia urządzenia (także do instalacji elektrycznych funkcjonujących w Polsce.) |
| System Operacyjny | Funkcjonalność systemu powinna umożliwiać: - automatyczne wywołanie połączenia poprzez wykorzystując protokół RDP do wskazanego serwera usług terminalowych bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia (terminali) - administratorowi modyfikowanie konfiguracji urządzenia (terminala) w taki sposób, by użytkownik nie miał dostępu do systemu operacyjnego terminala przed wywołaniem połączenia RDP i po zakończeniu połączenia. |
| Monitor | - Typ wyświetlacza: TFT LCD - Przekątna: Przynajmniej 21,5” - Kontrast: Przynajmniej 800:1 - Typ: Panoramiczny - Rozdzielczość: 1920 x 1080 - Złącza: DVI-D - Certyfikat TCO 05 (należy dołączyć do oferty) - Dodatkowe wymagania: a. możliwość zamontowania terminala na ramce VESA na tylnej ściance monitora b. Możliwość pochylenia panela c. Regulacja wysokości monitora d. Obrotowa podstawa monitora |
| Warunki Gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. |