#### Załącznik nr 10 A do SIWZ

Pakiet nr 10: Rejestrator monitoringu wizyjnego – 1 sztuka

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Sieciowy rejestrator monitoringu wizyjnego. |
| Wydajność | Urządzenie przeznaczone do rejestracji obrazu ze 128 kamer |
| Procesor | Quad Core |
| Wideo i audio | - Obsługa do 128 kamer - 1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA - Kompresja wideo: H.265/H.264/MJPEG - Rozdzielczość nagrywania: 12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080P/720P/D1 - Prędkość nagrywania: do 384 Mbps - Tryby nagrywania: Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD, Alarm), Stop - Bit Rate: od 16Kbps do 20Mbps na kanał - Interwał nagrywania: od 1 do 120 minut, Pre-record: od 1 do 30 sekund, Post-record: od 10 do 300 sekund - Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 - OSD: Nazwa kamery, Czas, Zanik wideo, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie |
| Odtwarzanie i archiwizacja | - Tryb szukania: Czas/Data, Alarm, Dokładne wyszukiwanie (co do sekundy) - Funkcje odtwarzania: Start, Pauza, Stop, Rewind, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Shuffle, Wybór kopii zapasowej, Cyfrowy zoom - Archiwizacja: Nośnik USB / Sieć |
| Porty | - nie mniej niż 4x HDMI - 1x VGA - 4x USB w tym: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 4x RJ45 10/100/1000Mbps - 1x eSATA - 1 Mini SAS Port, dla zewnętrznej macierzy dyskowej |
| Wyposażenie | - 8 szt. Dysk twardy o pojemności min. 4TB, dysk dostosowany do ciągłej pracy |
| Wymagania dodatkowe | - Obsługa do 16 Dysków SATA III, do 6 TB każdy - Tryby pracy HDD: Single, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Support Global HDD hot-spare) - Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, Wyszukiwanie IP (Wspiera kamery IP Dahua, DVR, NVS, itp.) - Liczba użytkowników: nie mniej niż 10 - 2x Redundantny zasilacz, montowany wewnątrz obudowy o parametrach: AC od 100V do 240V, od 50 do 60Hz - Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy |
| Warunki Gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminem w formularzu ofertowym Załącznik Nr 12 do SIWZ, od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. |

Wykonawca  potwierdza spełnienie w/w wymogów.

…………………………

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela      Wykonawcy