#### Załącznik nr 5A do SIWZ

Pakiet nr 5: Osprzęt sieci komputerowej

- Przełącznik sieciowy – 4 sztuki

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Obudowa | Dostosowana do montażu w szafie Rack 19", wysokość nie większa niż 1U |
| Porty | - 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości i możliwością zasilania urządzeń PoE z obsługą PoE+ IEEE 802.3af/at oraz 24VDC Passive PoE oraz z narzędziem do testowania podłączonego okablowania (min. w zakresie pomiaru dystansu do uszkodzenia) - min. 2 gniazda SFP 1G, obsługujące wkładki SFP dowolnego producenta bez utraty gwarancji - min. 2 gniazda SFP+ 1/10G, obsługujące wkładki SFP/SFP+ dowolnego producenta bez utraty gwarancji |
| Wydajność | - pojemność tablicy przełączania - nie mniej niż 8000 adresów MAC - możliwości przełączania – nie mniej niż 140 Gb/s i nie mniej niż 100 milionów pakietów na sekundę |
| VLAN | Obsługa min. 255 sieci VLAN |
| Zarządzanie | - zarządzanie przez konsolę szeregową - obsługa SNMP - zarządzanie zdalne w pełnym zakresie za pomocą przeglądarki internetowej (interfejs WWW) oraz terminala znakowego (protokół SSH lub TELNET) |
| +Obsługiwane standardy i funkcjonalności | - ANSI/TIA-1057: LLDP-Media Endpoint Discovery (MED) - IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 802.1D: Spanning Tree Compatibility - IEEE 802.1S: Multiple Spanning Tree Compatibility - IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Compatibility - IEEE 802.1Q: Virtual LANs with Port-Based VLANs - IEEE 802.1X: Port-Based Authentication with Guest VLAN Support - IEEE 802.3: 10BASE-T - IEEE 802.3u: 100BASE-T - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T - IEEE 802.3ac: VLAN Tagging - IEEE 802.3ad: Link Aggregation - IEEE 802.3x: Flow Control - Broadcast Storm Recovery - DHCP Snooping - Jumbo Ethernet Frame Support - Port MAC Locking - Port Mirroring - Static MAC Filtering - Voice VLANs - Możliwość eksportu i importu konfiguracji - Narzędzie PING |
| Wymagania dodatkowe | - Każdy port oferuje maksymalnie 34,2 W mocy do zasilania urządzeń zgodnych ze standardem PoE+ (IEEE 802.3af/at) oraz min. 17W w standardzie Passive PoE, łączna moc zasilanych urządzeń min. 500W - 4 moduły SFP w standardzie 1000BASE-LX dostarczone wraz z urządzeniem - kabel zasilający - Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy |
| Warunki Gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminem w Załączniku nr 12 do SIWZ ( Formularz ofertowy), od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. |

Wykonawca  potwierdza spełnienie w/w wymogów.

..................................

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela      Wykonawcy