#### Załącznik nr 1 A do SIWZ zmiana z dnia 02.01.2019 r.

Pakiet nr 1: 45 szt. Jednostka centralna o parametrach:

| Atrybut | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie ActiveDirectory (uwierzytelnianie przy pomocy karty inteligentnej), do obsługi systemu InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A., do poglądowego (nie diagnostycznego) przeglądu obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS, aplikacji CAD, aplikacji biurowych |
| Wydajność | Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 5900 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy złożyć na wezwanie Zamawiającego |
| Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 8GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB Wolne złącza pamięci (tzn. po obsadzeniu modułami o wymaganej pojemności): min. 2 |
| Karta Grafiki | Wspierająca technologię DirectX w wersji 10 |
| Pamięć masowa | Dysk Twardy SSD (bez części ruchomych) - Interfejs SATA-III - Montowany wewnątrz obudowy - Pojemność min. 120GB |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową |
| Wymagania dodatkowe | - Min. 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy - Złącza wideo: 1xVGA oraz 1x HDMI - min. dwa wolne złącza PCI-E 16x - Gniazdo Gigabit Ethernet - Odtwarzacz płyt CD/DVD - Mysz Optyczna USB wraz z dołączoną podkładką - Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty” - Zasilacz z certyfikatem 80plus co najmniej Brązowy (Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx). Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit lub równoważny spełniający wymagania: - współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office (od wersji 2003 do aktualnej), Asseco Poland S.A.: HIS InfoMedica oraz HIS AMMS, „Program Płatnika” - możliwość zainstalowania Microsoft Windows 7 Professional PL z wykorzystaniem dostarczonej licencji - możliwość zainstalowania wersji 32bit z wykorzystaniem dostarczonego klucza - pełna współpraca z domeną Microsoft Active Directory - możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework - możliwość zainstalowania Java Runtime Environment - zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis) - w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim - obsługa jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną - typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną Microsoft, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności oraz oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. |
| Monitor | - Rodzaj matrycy: IPS - Przekątna ekranu: 21,5” - Rozdzielczość: max 1920x1080@60Hz - Format ekranu: 16:9 - Jasność nie gorzej niż 250 cd/m2 - Kontrast: 1000:1 - Złącze wideo: Umożliwiające bezpośrednie połączenie z jednostką centralną (bez użycia przejściówek) - Wbudowane głośniki - Dostarczone wszystkie przewody do podłączenia urządzenia z jednostką centralną (Kabel zasilający, kabel sygnałowy, kabel audio) |
| Warunki Gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 12 do SIWZ), liczonym od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. |
| Dodatkowe wymagania | - Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy - Dostarczane licencje systemu operacyjnego nie były aktywowane |

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w wymogów.

..................................

data i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy