#### Załącznik nr 2 A do SIWZ zmiana z dnia 02.01.2019 r.

Pakiet nr 2: 25 szt. Urządzenie typu Mini PC o parametrach:

| Atrybut | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Mini PC |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane do pracy z wykorzystaniem protokołu RDP, do obsługi systemu AMMS firmy Asseco Poland S.A., do poglądowego (nie diagnostycznego) przeglądu obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS, aplikacji biurowych |
| Wydajność | Urządzenie przeznaczone do pracy w biurach, osiągające wynik w teście PassMark CPU min 1280 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 2GB |
| Karta Grafiki | Wspierająca technologię DirectX w wersji 11 Obsługiwana rozdzielczość: 1920x1080 |
| Pamięć masowa | Flash ROM - Montowany wewnątrz obudowy - Pojemność min. 32GB |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową |
| Wymagania dodatkowe | - Rozwiązanie bez części ruchomych (brak wentylatorów, brak dysków talerzowych) - Min. 3 gniazda USB - Gniazdo słuchawek i mikrofonu - 1x HDMI - Gniazdo Gigabit Ethernet - WiFi 802.11a/b/g/n 2,4G + 5,8G - Obsługa myszy, klawiatury, dysku zewnętrznego, drukarek poprzez port USB - Włącznik/Wyłącznik zasilania zainstalowany w obudowie urządzenia - urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy - dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy - wraz z urządzeniem należy dostarczyć wszystkie przewody wymagane do pracy urządzenia, zasilacz (jeżeli jest zewnętrzny), oraz dodatkowo mysz USB i klawiaturę USB |
| System Operacyjny | - Obsługujący natywnie protokół RDP - Obsługa klawiatury w układzie polski programisty - Obsługa polskich znaków diakrytycznych - w pełni współpracujący z ActiveDirectory |
| Warunki Gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – zgodnie z zadeklarowanym terminie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 12 do SIWZ) od dnia otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. |
| Dodatkowe wymagania | Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy |

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w wymogów.

..................................

data i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy