Załącznik nr  1

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery długie – 20 -25 cm

Pakiet 1

Typ: ............................................                                                                  .................................................................

Producent: ............................................                                                                         pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające łagodne przejście i dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - 5 | - Dostępne introducery 6F, 7F, 8F i 9F. | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Introducery  krótkie 10-12cm

Pakiet 2

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Średnica wewnętrzna i pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobrą współpracę z cewnikiem prowadzącym | - TAK |  |
| - 2 | - Budowa kaniuli zapewniająca odporność na załamania, zgięcia i umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym do 60% w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. | - TAK |  |
| - 3 | - Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką | - TAK |  |
| - 4 | - Dostępne introducery 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F | - TAK |  |
| - 5 | - Zawór zapewniający szczelność i ułatwiający manewrowanie cewnikiem | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa koszulki |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewniki balonowe do PCI wytrzymujące bardzo wysokie ciśnienia

Pakiet 3

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Dostępne cewniki non-compliant RX | TAK |  |
| 2 | Balon o budowie dwuwarstwowej | TAK |  |
| 3 | Cewnik wysokociśnieniowy o RBP dla balonu o średnicy 2,0 co najmniej 35 bar. | TAK |  |
| 4 | Lesion entry profil nie więcej niż 0,016” | TAK |  |
| - 5 | - Dostępne średnice balonu od 2 do 4 mm ( minimum - 5 średnic ) | - TAK |  |
| - 6 | - Balony o długościach: od 10 mm do 20 mm (minimum 3 długości) | - TAK |  |
| - 7 | - Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Budowa cewnika |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do 40 atm

Pakiet 4

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-40 atm. | - TAK |  |
| - 2 | - Ergonomiczny uchwyt strzykawki. Czytelne wskazania wartości ciśnienia. Rozwiązanie gwarantujące precyzyjny, płynny wybór wartości ciśnienia. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Stent wieńcowy o dużej sile radialnej pokrywany everolimusem na podłożu nieulegającego biodegradacji polimeru

Pakiet 5

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                     pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Stenty ze stopu platynowo-chromowego na balonie wysokociśnieniowym (RBPmin. 16 bar dla zestawu 3,0) | - TAK |  |
| - 2 | - Ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm. | - TAK |  |
| - 3 | - Siła radialna powyżej 0,22 N/mm2. | - TAK |  |
| - 4 | - Szeroki wybór długości stentów: od 9,0 mm do 38mm (minimum 7 długości) | - TAK |  |
| - 5 | - Różne średnice: od 2,25 mm do 4,0 mm (minimum 6 średnic) | - TAK |  |
| - 6 | - Pewne i mocne umieszczenie stentów w balonie. | - TAK |  |
| - 7 | - Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniające dostęp do gałęzi bocznych | - TAK |  |
| - 8 | - Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm | - TAK |  |
| 9 | - Stent pokryty substancją antyproliferacyjną na podłożu polimerowym nie ulegającym biodegradacji. | - TAK |  |
| - 10 | - Bezproblemowe zastosowanie w min.500 zabiegach | - TAK | - Załączyć do oferty opinie użytkowników dokumentujące bezproblemowe zastosowanie w minimum 300 zabiegach |
| - 11 | - Działanie istotnie redukujące restenozę | - TAK | - Załączyć do oferty wyniki badań dokumentujące, na podstawie co najmniej 2-letnich randomizowanych badań, działanie redukujące restenozę |
| - 12 | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć oko stentu bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - 13 | - Podać maksymalną średnicę do jakiej można rozprężyć stent w trakcie postdylatacji bez uszkodzenia jego struktury | - TAK | Średnica stentu; Maksymalna średnica. - 2,25 mm. - 2,5 mm. - 2,75 mm. - 3,0 mm. - 3,5 mm. - 4,0 mm. |
| - II | - Parametry – inne. |  |  |
| - 1 | - Podać minimalny czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej po implantacji stentu u pacjenta ze stabilną chorobą wiencową. |  |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Sprzęt drobny - Torquer

Pakiet 6

Typ: ............................................                                                        .................................................................

Producent: ............................................                                                                      pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Torquer do precyzyjnego manewrowania prowadnikiem 0,014”-0,018” | - TAK |  |
| - 2 | - Kolorowa , jaskrawa , fluoroscencyjna powierzchnia torquera | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Zamykacze do naczyń z zastosowaniem kolagenu

Pakiet 7

Typ: ............................................                                                            .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Zamykacze do zastosowania po użyciu introducera od 5 do 8 F niezależnie od jego długości. | - TAK |  |
| - 2 | - Możliwość ponownego nakłucia naczynia uprzednio zaopatrzonego zamykaczem | - TAK |  |
| - 3 | - Uzyskanie szczelności naczynia przez założenie rozpuszczalnego opatrunku kolagenowego | - TAK |  |
| - II | - Parametry – inne |  |  |
| - 1 | - Opis działania |  | - Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Pakiet 8

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem z zakresem ciśnień 1-30 atm o pojemności 20 ml lub większej. | - TAK |  |
| - 2 | - Ergonomiczny uchwyt strzykawki. Czytelne wskazania wartości ciśnienia. | - TAK |  |
| - 3 | - Rozwiązanie gwarantujące precyzyjny, płynny wybór wartości ciśnienia. | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia

Pakiet 9

Typ: ............................................                                                           .................................................................

Producent: ............................................                                                                            pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| - 1 | - Przetwornik jednorazowy do monitorowania ciśnienia współpracujący z zestawem Siemens – Axiom i monitorem BeneView T5 Mindray ( wraz z przetwornikami zostaną dostarczone przewody łączące przetwornik z zestawem Siemens – Axiom oraz z monitorem BeneView T5 Mindray). | - TAK |  |
| - 2 | - Aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych w zestawie | - TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Pakiet 10

Typ: ............................................                                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                           pieczątka firmowa

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z pompami firmy Datascope | TAK |  |
| 2 | Dostępne co najmniej cztery rozmiary cewników od 25 cc do 50 cc | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez dowolną koszulkę nie większą niż 8 F | TAK |  |
| 4 | W komplecie zestaw wprowadzający do zakładania metodą bezkoszulkową i koszulka odpowiadająca średnicy balonu | TAK |  |
| 5 | Miękka końcówka ułatwiająca wprowadzenie zestawu | TAK |  |
| 6 | Budowa cewnika zapewniająca niski opór przepływu helu i precyzyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Prowadnik do wprowadzania koszulki naczyniowej z dostępu promieniowego

Pakiet 11

Typ: ............................................                                                   .................................................................

Producent: ............................................                                                                 pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| - I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | - Prowadnik 0,018”-0,021” do wprowadzenia koszulki z dostępu promieniowego o długości 40-50 cm. | - TAK |  |

Załącznik nr 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Mikrocewnik wieńcowy z podwójnym światłem

Pakiet 12

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Mikrocewnik o specjalnej budowie umożliwiający wprowadzenie jednoczesne dwóch prowadników 0,014” | TAK |  |
| 2 | Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. | TAK |  |
| 3 | Ofercie mikrocewniki z kanałem OTW i Rx | TAK |  |
| 4 | Długości mikrocewnika około 135 cm | TAK |  |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot przetargu: Cewnik diagnostyczny

Pakiet 13

Typ: ............................................                                                      .................................................................

Producent: ............................................                                                                  pieczątka firmowa

| - L.p. | - PARAMETR / WARUNEK | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I | - Parametry techniczne – minimalne wymagane |  |  |
| 1 | Cewnik zbrojony podwójnym oplotem z atraumatyczną końcówką | TAK |  |
| 2 | Dostępne cewniki 5F , 6F. Duża średnica wewnętrzna , nie mniej niż 0,047” przy 5F i 0,056” przy 6F | TAK |  |
| 3 | Standardowa długość cewnika 100cm. Dostępne podstawowe cewniki o długości ≥ 120cm | TAK |  |
| 4 | Szeroka gama – nie mniej niż 20 typów krzywizn umożliwiająca wykonanie badania z nakłucia tętnicy promieniowej i udowej. W tym cewniki typu Pigtail, Judkins, Amplanz, MP , specjalistyczne cewniki do intubacji graftów aortalnych , IMA oraz dedykowane do wykonywania zabiegów z dostępu poprzez tętnicę promieniową | TAK | Podać asortyment oferowany |
| 5 | Dostępne cewniki z otworami bocznymi oraz nie mniej niż 5 typów rodzajów cewników uniwersalnych pozwalających na wykonanie tym samym cewnikiem kaniulacji prawej i lewej tętnicy wieńcowej | TAK |  |
| 6 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ i minimalizujące ryzyko tworzenia zakrzepu. Dla cewnika 5F możliwy przepływ większy niż 26ml/sek przy ciśnieniu 1200 PSI | TAK |  |
| II | Parametry - inne |  |  |
| 1 | Budowa cewnika |  | Dokonać opisu |

...................................................................

(podpis Wykonawcy)