Załącznik nr 3A

Parametry wymagane dla homogenicznej wykładziny podłogowej z PCW

| l.p. | Wyszczególnienie wymogów jakie ma spełniać wykładzina przedstawiona w ofercie | # Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW Typ wykładziny (ISO 10581) # nazwa, typ wykładziny: producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
|  |  | Parametry, właściwości wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
|  | Okres gwarancji | min. 10 lat |  |
|  | Klasyfikacja kmercyjna (ISO 10874) | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu |  |
|  | Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) | 43 Intensywne natężenie ruchu |  |
|  | Waga całkowita ISO 23997 | od 2,8 do 3,0 kg/m² |  |
|  | Grubość całkowita ISO 24346 | 2 mm |  |
|  | Zabezpieczenie powierzchni | PUR |  |
|  | Reakcja na ogień (EN 13501-1) | Bfl-s1 |  |
|  | Właściwości elektrostatyczne (EN 1815) | < 2 kV |  |
|  | Antypoślizgowość (DIN 51130) | R9 |  |
|  | Odporność na kółka krzeseł (ISO 4918) | Odporna lub Brak uszkodzeń |  |
|  | Odporność chemiczna (ISO 26987) | Dobra |  |
|  | Odporność na światło (ISO 105-B02) | Od ≥6 do ≥7 |  |
|  | Typ wykładziny wg ISO 10581 | Typ I |  |
|  | Odporność na bakterie ISO 846: Część C | Nie sprzyja rozwojowi bakterii lub nie powoduje wzrostu mikroorganizmów |  |
| - 6. | Dostępna ilość kolorów | min. 24 |  |
|  | Wymagany atest higieniczny. Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w tym w szpitalach | wykazać dokumentem |  |
| - 20. | Instrukcja konserwacji, czyszczenia | wykazać dokumentem |  |

………………………………

data i podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy