Załącznik nr 3D

Parametry wymagane dla grunt głęboko penetrujący.

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych. Nazwa, rodzaj:…………………………………………………… Producent: ………………………………..……………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # Parametry przedstawione przez Wykonawcę |
| 1. | Minimalny czas twardnienia: | 2 godz. |  |
| 2. | Zużycie | ok. 100-500 g/m2 w zależności od podłoża |  |
| 3. | Temperatura przerabiania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4. | Kolor | niebieski lub żółty |  |
| 5. | Gęstość | ok. 1,0 kg/dm3 |  |
| 6. | Zakres stosowania | • Do gruntowania podłoży gipsowych przed układaniem płytek ceramicznych. • Jako warstwa sczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem. • W celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych i marmurowych. • W celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych i gipsowych. |  |

………………………………

data i podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy