PAKIET 2

Fotel ginekologiczny do gabinetu USG

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Ilość sztuk: 1

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Fotel fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2 | 2. Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej lub podwójnej kolumnie obudowanej osłoną z tworzywa uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK |  |
| 3 | 3. Fotel o wymiarach leża: szer. W zakresie 580mm-750mm 520-880mm, dł. Z podporą nóg 1700 mm (+/-20mm) 1700-1950 (+/-20mm) | TAK |  |
| 4 | 4. Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 560 do 860 mm +/- 50 mm +/-90mm | TAK |  |
| 5 | 5. Elektryczna regulacja pochylenia sekcji pleców w zakresie min 0-50° 10-50° | TAK |  |
| 6 | 6. Regulacja elektryczna siedziska | TAK |  |
| 7 | 7. Możliwość regulacji podkolanników | TAK |  |
| 8 | 8. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |
| 9 | 9. Maksymalne obciążenie min. 170 kg | TAK |  |
| 10 | 10. Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego lub pilota nożnego integralnego z łóżkiem | TAK |  |
| 11 | 11. Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców. | TAK |  |
| 12 | 12. Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne, łatwe w czyszczeniu w kolorze niebieskim zielonym (pistacjowym lub podobny). | TAK |  |
| 13 | 13. Fotel wyposażony w: - podkolannik – 2 szt. - pasy do mocowania nóg – 2 szt. - wyprofilowana miska z tworzywa lub metalu – kwasoodporna | TAK |  |
| 14 | 14. Możliwość ustawienia elektrycznego pozycji Trendelenburga /Antytrendelenburga | TAK |  |
| 15 | 15. Możliwość demontowania siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia | TAK |  |
| 16 | 16. Fotel powinien mieć dodatkowe wyposażenie w: - podpórkę ręki mocowaną do szyny lub konstrukcji fotela - wieszak kroplówki - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tej samej części/elementu/podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK – jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. punktów 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzeni TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |

F. Wymogi Formalne

| Lp. | Wymagania formalne | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK/podać |  |
| 2 | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK/podać |  |

Wykonawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

......................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy