Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Nr sprawy: ZP-61/2020

Cześć zamówienia nr 3 - ROLETY

Specyfikacja techniczna wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

A.1. Rolety okienne zewnętrzne

A.2. Rolety okienne wewnętrzne

A.1. ROLETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1178, 1172, 1181D; 1146, 1145, 1168 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | R1 |
| 1.3. | Ilość: | 5 szt. (Etap I) + 2 szt. (etap IIA) + 2 szt. (etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Nowe rolety zewnętrzne typu 'Refleksol' sterowane elektrycznie lub równoważne dostosować wyglądem do istniejacych w szpitalu. Tkanina rolet z wytrzymałych włókien poliestrowych pokrytych PVC stanowi barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumi kontrasty, zachowując dobrą widoczność na zewnątrz. Kaseta o przekroju kwadratowym wykonana z ekstrudowanego aluminium. System prowadnic samonośnych. Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 240x175 (4 sztuki) oraz 150x175 (1 sztuka) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap I) Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 230x175 (2 sztuki) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap IIA) Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 240x175 (2 sztuki) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap IIB) |  |
| 2.2. | Napęd elektryczny połączony z systemem sterującym. |  |
| 2.3. | Elementy systemu odporne na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych |  |
| 2.4. | Wygląd skrzynki i rolet oraz kolorystykę dopasować do istniejących rolet zewnętrznych w szpitalu i uzgodnić z Inwestorem. |  |

A.2. ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1170, 1141, 1142, 1148, 1143, 1147, 1169B, 1168, 1166 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1183, |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | R2 |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) + 5 szt. (Etap IIA) + 10 szt. (Etap II B) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Rolety wewnętrzne zapewniające ochronę przed ciepłem wykonane z materiału podgumowanego zmywalnego (kompozytowa wysokowytrzymała tkanina powlekana wykonana z włókien poliestrowych pokrytych PVC), łatwego w utrzymaniu czystości, tkanina szczelnie zamknięta wewnątrz kasety (możliwe całkowite zwinięcie rolety), mechanizm składający się z kasety i dwóch prowadnic przyklejonych do skrzydła okiennego umożliwiających precyzyjne, przyszybowe prowadzenie tkaniny, kaseta i prowadnice wykonane z PCV koloru białego, sterowanie ręczne za pomocą łańcuszka. Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien (przed realizacją zamówienia należy domierzyć) – 1 szt. rolety dotyczy jednego całego okna, które składa się z czterech skrzydeł (na każdym skrzydle okiennym należy zamontować osobną roletę, tj. 1 szt. rolety = 4 skrzydła jednego okna). Wymiary okien (szer. x wys.): Etap I (1 szt.) – 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm); Etap IIA (5 szt.) – 3 okna czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm), 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 158,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 36 cm), 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 157,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 35 cm); Etap IIb (10 szt.) – 9 okien czteroskrzydłowych o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm); 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 158,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 36 cm) |  |
| 2.2. | Ostateczną kolorystykę tkaniny rolet uzgodnić z Inwestorem |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i przekazania do bieżącej eksploatacji – nie mniej niż 36 miesięcy – zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. | Tak, podać nie mniej niż 36 miesięcy (zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty) |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak, podać |  |
| 6. | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. | Tak, podać |  |

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenie | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla wyznaczonego personelu szpitala (min. 2 osoby) – szkolenie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia). |  |

D. Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy). | Tak, podać |  |
| 2. | - Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………..		  	         .......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy