Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków i ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale przyczepna do podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych i drewnopochodnych. Daje matowe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne  i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba silikatowa przedstawiona w ofercie | # SILIKATOWA FARBA Nazwa rodzaj: silikatowa farba hydrofobowa do malowania elewacji i wnętrz budynku producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Gęstość: | ok. 1,44 kg/dm3 |  |
| 2 | Odporna na działanie czynników atmosferycznych | tak/nie |  |
|  | Cechy | na zewnątrz i do wewnątrz |  |
| 3 | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |
| 4 | Data ważności | min. 12 miesiące od daty produkcji |  |
| 5 | Odporność na szorowanie | Klasa 1 |  |
| 6 | Wydajność | przy jednokrotnym malowaniu od 8 m2 do 12m2/l |  |
| 7 | Kolorystyka | Kolor ustalony przez Zamawiającego |  |
| 8 | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | Wykazać dokumentami |  |
| 9 | Ilość warstw | 1-2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Z przeznaczeniem do malowania wewnętrznego w szpitalu : do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. Przeznaczony jest do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, piekarnie, pralnie itp.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba emulsyjna przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA ODPORNA NA WILGOĆ nazwa, rodzaj: odporna na wilgoć farba emulsyjna do kuchni i łazienek producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Główne cechy: | -odporna na wilgoć -trwale zabezpiecza powłok przed rozwojem grzybów pleśniowych -duża siła krycia zapewnia -prawidłowe oddychanie ścian -odporna na zmywanie |  |
| 2 | Lepkość Brookfield RVT 20±20C [mPas] | 7000-9000 |  |
| 3 | Gęstość | ok. 1,50-1,55 g/cm3 |  |
| 4 | Zawartość części stałych, [%wag] | 57,0-60,0 |  |
| 5 | Zużycie (na warstwę podwójnie) | ok. 166 ml/ m2 |  |
| 6 | Czas schnięcia w temp. +230C | 2 h |  |
| 7 | Odcień barwy | śnieżnobiały |  |
| 8 | Sposób użycia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 9 | Dostępna w opakowaniach | 1,0L; 3,0L; 5L; 10,0L |  |
| 10 | Atest higieniczny (dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia) | wykazać dokumentem |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

...............................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Podkład antykorozyjny tworzy podstawowe zabezpieczenie elementów stalowych i żeliwnych przed rdzewieniem. Przeznaczony jest do gruntowania i przygotowywania powierzchni do nakładanie kolejnych powłok, np. emalii. Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć oraz nakładać na wyczyszczone, wyrównane, odkurzone oraz odtłuszczone podłoża.. w/g załącznika nr  5C: czerwony tlenkowy.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba podkładowa antykorozyjna przedstawiona w ofercie | FARBA PODKŁADOWA ANTYKOROZYJNA, CZERWONY TLENEK nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Czas schnięcia | 24 h |  |
| 2 | Zawartość LZO w produkcie | 60 g/l |  |
| 3 | Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO | 130 g/l |  |
| 4 | Metoda aplikacja | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 5 | Zastosowanie | powierzchnie stalowe, żeliwne |  |
| 6 | Wydajność | do 11m2/l |  |
| 7 | Informacje dodatkowe | antykorozyjny |  |
| 8 | Ilość warstw | 1-2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Farba flatowa nawierzchniowa niskozapachowa o ogólnego stosowania - przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych. np.. Dekoral strong w/g załącznika nr  5C: kolor biały i różne kolory.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać farba ftalowa nawierzchniowa przedstawiona w ofercie | FARBA FTALOWA NAWIERZCHNIOWA NISKOZAPACHOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Czas schnięcia | do nakładania następnej warstwy: 17 h |  |
| 2 | Sposób rozcieńczania | rozcieńczalnik |  |
| 3 | Zawartość LZO w produkcie | 300 g/l |  |
| 4 | Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO | 300 g/l |  |
| 5 | Metoda aplikacji | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 6 | Zastosowanie emalii | do drewna i metalu |  |
| 7 | Temperatura stosowania | od +5ºC do +30ºC |  |
| 8 | Wydajność | do 18m2/l |  |
| 9 | Stopień połysku | połysk |  |
| 10 | Kolorystyka | Kolor ustalony przez Zamawiającego |  |
| 11 | Ilość warstw | 1-3 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Farba olejno-ftalowa do gruntowania drewna,  tynków, metalu. Produkowana jest na bazie żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych. Przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych,  ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania:

.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać podkładowa emalia olejno-ftalowa przedstawiona w ofercie | PODKŁADOWA EMALIA OLEJNO-FTALOWA DO DREWNA nazwa, rodzaj:…………………………….. producent ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Metoda aplikacja | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 2 | Kolor | biały |  |
| 3 | Zastosowanie | Do wewnątrz i na zewnątrz |  |
| 4 | Wydajność | przy jednokrotnym malowaniu do 9m2 |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Farba gruntująca przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych i tłuszczach. Ma charakter farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać ftalowa farba gruntująca na zacieki i plamy przedstawiona w ofercie | FTALOWA FARBA GRUNTUJĄCA, NA ZACIEKI I PLAMY nazwa, rodzaj: ……………………………. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Kolor | biały |  |
| 2 | Wygląd powłoki | matowa |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+30ºC |  |
| 4 | Ilość warstw | 1-2 |  |
| 5 | Nanoszenie drugiej warstwy | po 6h |  |
| 6 | Sposób nanoszenia | pędzel, wałek lub natrysk |  |
| 7 | Wydajność przy jednej warstwie | do 12 m2/l |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dyspersyjny środek gruntujący na bazie żywic syntetycznych o bardzo małej emisji lotnych

związków organicznych. Głęboko penetrujący do podłoży chłonnych.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać głęboko penetrujący grunt przedstawiony w ofercie | GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT nazwa, rodzaj: …………………………… producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Minimalny czas twardnienia | 2 godziny |  |
| 2 | Zużycie przygotowanego produktu | 100-200g/m2 |  |
| 3 | Temperatura przerabiania | od +5ºC do+35ºC |  |
| 4 | kolor | niebieski |  |
| 5 | Lepkość Brookfield’a (mPas) | 20 |  |
| 6 | Zakres stosowania | -do gruntowania podłoży gipsowych układaniem płytek ceramicznych - jako warstwa szczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem -w celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych ceramicznych marmurowych -w celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych cementowych gipsowych |  |
| 7 | pH | 8 |  |
| 8 | Ciężar objętościowy | 1,01 g/cm3 |  |
| 9 | Zawartość ciał stałych | 18% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

..........................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Elastyczny uszczelniacz wyprodukowany na bazie silanizowanego akrylu.

Zawiera środki grzybobójcze, a po utwardzeniu nadaje się do malowania.

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon akrylowy przedstawiony w ofercie | Silikon akrylowy nazwa, rodzaj: ……………………………. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1 | Konsystencja | pasta |  |
| 2 | Skład | modyfikowana silanizowana dyspersja wodna polimeru kwasu akrylowego |  |
| 3 | Kolor | biały |  |
| 4 | Zawartość składników stałych | do 25 min |  |
| 5 | Ciężar właściwy | 1,28+0,02 g/m3 |  |
| 6 | Tempo utwardzania | 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i.wilgotności powietrza |  |
| 7 | Zakres stosowania |  uszczelnienia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (m.in. narożników płytek ceramicznych, umywalek, wanien, kabin prysznicowych)  połączenia płyt g-k  wypełnianie ubytków w ścianach i sufitach  uszczelnianie drzwi, okien, parapetów, balustrad  fugowanie  łączenie elementów poddanych małym naprężeniom  uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| 8 | Temperatura stosowania | od +5°C do +40°C |  |
| 9 | Odporność temperaturowa | od -25°C do +80°C |  |
| 10 | Przystosowanie do ruchu | 12,50% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane. Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać expres silikon sanitarny przedstawiony w ofercie | EXPRESS SILIKON SANITARNY nazwa, rodzaj: Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i szybko utwardzalnej formule, zapewniającej wodoodporność już po dwóch godzinach producent …………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |  |
| 1 | Podstawa: | Polisiloksan |  |  |
| 2 | Konsystencja: | Pasta |  |  |
| 3 | System utwardzania: | Polimeryzacja z udziałem wilgoci |  |  |
| 4 | Typ utwardzania | Kwaśny (acetoksy) |  |  |
| 5 | Czas tworzenia naskórka: | Ok. 8-10 minut (w zależności od warunków) |  |  |
| 6 | Szybkość twardnienia: | 5 mm/24 godz. (20°C/65 % RH.) |  |  |
| 7 | Twardość (wg Shore A): | 25 +/- 5 |  |  |
| 8 | Ciężar właściwy: | 1,035 g/cm3 (transp.) |  |  |
| 9 | Odporność termiczna: | od - 60°C do + 180°C |  |  |
| 10 | Temperatura aplikacji: | od +5°C do +30°C |  |  |
| 11 | Wydłużenie przy zerwaniu: | > 650% (DIN 53504) |  |  |
| 12 | Powrót elastyczny: | > 90% (ISO 7389) |  |  |
| 13 | Moduł elastyczności: | 0,3 N/mm2 (DIN 53504) |  |  |
| 14 | Maksymalne napięcie: | 1,0 N/mm2 (DIN 53504) |  |  |
| 15 | Dopuszczalne odkształcenie: | 25% |  |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon sanitarny bezbarwny przedstawiony w ofercie | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. Doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, drewna oraz szkła. Nie stosować do PCV, wanien i brodzików akrylowych (tu zalecamy neutralny silikon sanitarny). Zawiera substancje pleśniobójcze, jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |

Dane techniczne:

| ZASTOSOWANIE: | - uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach a także pomieszczeniach chłodniczych - uszczelnienia i połączenia szklarskie - fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą - fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych itp. - spoinowanie płytek ceramicznych - uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów |  |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA STOSOWANIA | od +5 do +30 stopni |  |
| ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA PO UTWARDZENIU | od -60 do +200 stopni |  |
| CZAS TWORZENIA NASKÓRKA | ok.7 minut |  |
| SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA | 1,5 mm/dobę |  |
| WYDAJNOŚĆ KARTUSZA | ok. 12 mb fugi z katusza dla fugi o wym. 5x5 m |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

............................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| Opisy wymogów jakie ma spełniać silikon dekarski bezbarwny przedstawiony w ofercie | SILIKON DEKARSKI BEZBARWNY nazwa, rodzaj: Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie emulsji akrylowych, zawierający rozpuszczalnik. Jest klarowny i całkowicie przezroczysty. Doskonała przyczepność do wielu powierzchni stosowanych w budownictwie, np. papy, asfaltu, betonu, ceramiki, metalu, szkła, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Może być używany na wilgotnych powierzchniach, a nawet pod wodą. Po utwardzeniu daje się malować. Nie stosować do polistyrenu. producent …………………………. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| Zakres stosowania: | - uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich - uszczelnianie połączeń blachy falistej i trapezowej - naprawa przecieków w dachach i rynnach - doskonały do błyskawicznych napraw nawet w czasie ulewnego deszczu - spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10 % - doskonale klei papę na zimno |  |
| Dane techniczne: |  |  |
| Podstawa: | Emulsja akrylowa |  |
| Konsystencja: | Pasta |  |
| System utwardzania: | Wysychanie fizyczne |  |
| Czas tworzenia naskórka: | Ok. 2 minuty (przy 20°C/65 % RH) |  |
| Ciężar właściwy: | 1,08 g/cm3 |  |
| Odporność termiczna: | od - 20°C do + 90°C |  |
| Temperatura aplikacji: | od +1°C do +30°C |  |
| Skurcz po utwardzeniu: | Ok. 15% |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| l.p. | Opisy wymogów jakie ma spełniać kotwa chemiczna przedstawiona w ofercie | KOTWA CHEMICZNA nazwa, rodzaj: Kotwa chemiczna - dwuskładnikowa żywica poliestrowa bez styrenu przeznaczona do montażu kołków, prętów i kołnierzy mocujących, gniazd i stelaży poddawanych ekstremalnym obciążeniom mechanicznym zarówno w materiałach pełnych, jak i perforowanych: betonie, kamieniu, cegle, cegle dziurawce, pustaku stropowym. Eliminuje powstawanie naprężeń montażowych, wzmacnia podłoże. Może być stosowana w szerokim zakresie temperatur (do -5 o C). Zapewnia wodoodporne i szczelne mocowanie o wysokiej odporności chemicznej. Aplikacja przy użyciu wzmocnionego wyciskacza do standardowych kartuszy. producent …………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane |  | # oferowane przez Wykonawcę tak /nie # (takie same lub korzystniejsze) |  |
| 1 | Podstawa: | Żywica poliestrowa |  |  |  |
| 2 | Konsystencja: | Pasta |  |  |  |
| 3 | System utwardzania: | Reakcja chemiczna |  |  |  |
| 4 | Czas utwardzania (20°C/65% R.H.) * | Temperatura otoczenia -5°C 0°C 5°C 10°C 20°C 30°C 35°C; Początek wiązania 90 min 45 min 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min; Pełne utwardzenie podłoże suche 360 min 180 min 120 min 80 min 45 min 25 min 20 min; Pełne utwardzenie podłoże mokre 720 min 360 min 240 min 160 min 90 min 50 min 40 min. |  |  |  |
| 5 | Gęstość względna: | 1,74 g/cm³ |  |  |  |
| 6 | Odporność termiczna: | 0d -40°C do + 80°C |  |  |  |
| 7 | Moduł elastyczności: | 4000 N/mm² |  |  |  |
| 8 | Wytrzymałość na zginanie: | 30 N/mm² |  |  |  |
| 9 | Wytrzymałość na ściskanie | 75 N/mm² |  |  |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy