Opis przedmiotu zamówienia      (zmiana 30.03.2022)

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2022

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideodermatoskop | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość kamery wideodermoskopowej: min 1920x1080 pikseli (HD) | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie obrazu 60 klatek na sekundę | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość podglądu na żywo: 1920x1080 pikseli (HD) | TAK |  |
| 6 | Skokowe powiększenie optyczne: x20, x30, x40, x50,x60, x70, x90, skokowe powiększenie cyfrowe x120, x140 | TAK |  |
| 7 | Informacja o powiększeniu przypisana do wykonanego zdjęcia dermatoskopowego | TAK |  |
| 8 | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne | TAK |  |
| 9 | Autofokus w trybie zdjęć lokalizacyjnych - automatyczne wyostrzenie obrazu | TAK |  |
| 10 | Szybki autofokus w trybie zdjęć dermatoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości | TAK |  |
| 11 | Oświetlenie kamery LED | TAK |  |
| 12 | Kamera połączona z komputerem poprzez stację dokującą złączem HD-SDI – dodatkowy procesor graficzny | TAK |  |
| 13 | Zestaw wymienialnych adapterów: otwarty do badania bezkontaktowego, dwa zamknięte do badania kontaktowego (najczęściej używane) oraz stożkowy do trudnodostępnych miejsc | TAK |  |
| 14 | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane pomocą przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
| 15 | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK |  |
| 16 | Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji | TAK |  |
| 17 | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na rękojeści kamery oraz w oprogramowaniu | TAK |  |
| 18 | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
| 19 | Procesor nie gorszy niż 6-cio rdzeniowy Intel i7 dziesiątej generacji | TAK |  |
| 20 | Dysk twardy: 2 x 4TB (1 dysk na bazę danych, 1 dysk na kopię zapasową) | TAK |  |
| 21 | Dedykowany program do tworzenia kopii zapasowej na dysk zewnętrzny | TAK |  |
| 22 | Dysk systemowy SSD minimum 250 GB | TAK |  |
| 23 | Pamięć RAM: min. 16GB | TAK |  |
| 24 | Monitor LCD minimum 23,8”, rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli | TAK |  |
| 25 | Min. 8 wolnych portów USB (min. 4 x USB 2.0,min. 4x USB 3.0) | TAK |  |
| 26 | System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny graficzny system operacyjny obsługiwany w sposób identyczny do Microsoft® Windows™ 10 Pro | TAK |  |
| 27 | Klawiatura, mysz | TAK |  |
| 28 | Zasilanie 230V AC 50Hz | TAK |  |
| 29 | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermatoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni | TAK |  |
| 30 | Pogram wyposażony w bazę danych umożliwiającą tworzenie kart pacjentów, przechowujących podstawowe dane personalne oraz zdjęcia | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Pełna enkrypcja danych z poziomu programu oraz w miejscach przechowywania danych na urządzeniu | TAK |  |
| 33 | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania | TAK |  |
| 34 | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia (łagodne, podejrzane, do wycięcia) oraz filtrowanie bazy zdjęć według kryterium | TAK |  |
| 35 | Moduł porównywania obrazów dermatoskopowych z wcześniejszych wizyt | TAK |  |
| 36 | Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermatoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem | TAK |  |
| 37 | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania | TAK |  |
| 38 | Funkcja screening - możliwość wykonania szybkiego badania dermatoskopowego struktur na skórze pacjenta, bez konieczności zakładania karty pacjenta | TAK |  |
| 39 | Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo" pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć | TAK |  |
| 40 | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK |  |
| 41 | Funkcja eksportu zdjęć w formatach: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | TAK |  |
| 42 | Funkcja kreatora raportów z komentarzami tekstowymi oraz raportów z wizyt z danymi kontaktowymi szpitala | TAK |  |
| 43 | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe | TAK |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy obiektyw przeznaczony do dermatoskopii wysokich powiększeń, o powiększeniu 400x | TAK |  |
| 45 | Dedykowana aplikacja do trichoskopii przeprowadzająca użytkownika krok po kroku przez proces badania, automatycznie zmieniająca powiększenia zdjęć trichoskopowych, potrzebnych do wykonania prawidłowej analizy obrazu, umożliwiająca współpracę ze zdalnym laboratorium diagnostyki chorób skóry głowy i włosów (telemedycyna) | TAK |  |
| 46 | Program ekspercki umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia przez algorytm sztucznej inteligencji oraz wsparcie lekarza w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD; zawierający bazę/katalog zdjęć zdiagnozowanych przypadków do porównywania | TAK |  |
| 47 | Możliwość korzystania z drugiej opinii w zakresie analizy znamion (telemedycyna) | TAK |  |
| 48 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie powtarzalnych, standaryzowanych zdjęć | TAK |  |
| 49 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim, dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 26 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | Tak |  |
| 8 | W okresie gwarancyjnym, nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 - 14 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia przeprowadzone w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania sprzętu do bieżącej eksploatacji dla personelu medycznego (min. 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego – min. 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania postępowania, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy