Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej – 69.Pu.2022

ARKUSZ ASORTYMENTOWY - Pakiet Nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) w pkt.1a), 2a) i 3a) jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne z rdzeniem nitinolowym Parametry wymagane: - dostępne średnice 0,018" – 0,038" w tym wartości skrajne, - długości 180 cm (+/- 10cm), - rdzeń nitinolowy wykonany z jednego kawałka metalu, - dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką, - dostępne co najmniej 3 rodzaje prowadników – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne, - trwała powłoka hydrofilna na całej długości prowadnika, identyczna (wykonana w tej samej technologii ) we wszystkich rodzajach prowadników. | 15 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - dostępne prowadniki z kształtowalną końcówką: tak – 5 pkt, nie – 0 pkt, - dostępne co najmniej trzy długości elastycznej części dystalnej. |  |  |
| 2. | Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie z rdzeniem nitinolowym Parametry wymagane: - dostępne średnice 0,018" – 0,038" w tym wartości skrajne, - długość powyżej 250cm, - dostępne prowadniki o długości ≥300cm, - rdzeń nitinolowy wykonany z jednego kawałka metalu, - dostępne prowadniki proste i z zakrzywioną końcówką, - dostępne co najmniej 3 rodzaje prowadników – standardowej sztywności, półsztywne i sztywne, - trwała powłoka hydrofilna na całej długości prowadnika, identyczna (wykonana w tej samej technologii ) we wszystkich rodzajach prowadników. | 400 |  |
| 2a) | Parametry oceniane: - dostępne długości powyżej 300cm: tak – 10 pkt, nie – 0 pkt. |  |  |
| 3. | Prowadniki diagnostyczne o budowie hybrydowej Parametry wymagane: - średnica 0,014”, - długość 180 cm, - rdzeń hybrydowy z nitinolu oraz stali nierdzewnej, - pokryciem hydrofilnym na dystalnych 25cm. | 15 |  |
| 3a) | Parametry oceniane: - pokrycie hydrofilne na całej długości: tak – 10 pkt, nie – 0 pkt |  |  |

..................................

data i podpis Wykonawcy