WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | KLEJ DO OKŁADZIN OCHRONNYCH ŚCIENNYCH nazwa, rodzaj: ………………………………………………….. Producent: ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę TAK / NIE # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2. | Zużycie | 250-450 g/m2 |  |
| 3. | Temperatura na podłożu | min. 15ºC |  |
| 4. | Gęstość objętościowa | min.1,20 g/cm3 |  |
| 5. | Czas otwarty | 30-40 minut |  |
| 6. | Właściwości fizykochemiczne | - postać: pasta - temperatura zapłonu: preparat nie jest palny |  |
| 7. | Czas użytkowania | ok. 30 - 40 minut |  |
| 8. | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9. | Właściwości | - bezrozpuszczalnikowy klej akrylowy w dyspersji wodnej przeznaczony do wykładzin winylowych i tekstylnych, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych - do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie

niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy