Opis przedmiotu zamówienia

Video-ureterorenoskop giętki, cyfrowy, wielorazowego użytku

ze sterownikiem obrazu i koszem do sterylizacji.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………….

Nazwa handlowa sprzętu:  ………………………………………

Producent:  ……………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………….

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sterownik/procesor obrazu do giętkich endoskopów video – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | W pełni kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi | TAK |  |
| 2 | Zintegrowane (wbudowane) źródło światła typu LED; moc min. 80W | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Żywotność lampy min. 10 000 h | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Cyfrowe wyjścia wideo do wyprowadzania sygnału min. 3 w tym min.: 1x HD-SDI, 1x DVI, 1x HDMI | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów – na pendrive | TAK |  |
| 6 | Wbudowany port USB 3.0 | TAK |  |
| 7 | Specjalne tryby obrazowania w tym dedykowane programy do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi oraz uwypuklenie struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanki | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Waga urządzenia maks. 8 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Możliwość ustawienia na kolumnie endoskopowej | TAK |  |
| 10 | Adapter do podłączenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego | TAK |  |
| II | Endoskop giętki, cyfrowy, wielorazowego użytku o ograniczonym czasie pracy – 10 szt. | TAK |  |
| 1 | Czas pracy min. 21 h | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Długość robocza: min. 670 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna części roboczej: maks. 2.8 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna części dystalnej: maks. 7.5 Fr. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego: min. 1.2 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Pole widzenia: min. 110° | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Głębia ostrości: min. 2-50 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Wygięcie końcówki dystalnej w zakresie: G/D min. 270°/270° | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji plazmowej oraz w tlenku etylenu | TAK |  |
| III | Kosz do mycia, sterylizacji i bezpiecznego transportu – 2 szt. | TAK |  |
| 1 | Kosz sterylizacyjny do endoskopów giętkich, metalowy, perforowany | TAK |  |
| 2 | Dolna część kosza wyposażona w uchwyty na rękojeść endoskopu giętki z elastycznymi O-ringami zabezpieczającymi endoskop, uchwyt na wtyczkę, uchwyt na trzon endoskopu oraz kosz na małe elementy (np. adapter irygacyjny) | TAK |  |
| 3 | Pokrywa kosza wyposażona w O-ringi zabezpieczające oraz zamknięcie przesuwne |  |  |
| 4 | Wymiar zewn. kosza maks. (dł. x szer. x wys.) 450x290x110 mm |  |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 24 miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny( jeśli dotyczy) | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy