Opis przedmiotu zamówienia

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu użytkuje budynki położone w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 i ul. Elizy Orzeszkowej 43. Budynki spełniają głównie funkcje szpitalne, biurowe, techniczne i laboratoryjne. Wyposażenie budynków w instalacje jest zróżnicowane. Szczegółowe informacje znajdują się w książkach obiektów budowlanych (będących w posiadaniu Zamawiającego) i w Załączniku Nr 5 do zaproszenia – wykaz budynków i budowli szpitala.

Okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego w szczególności będą dotyczyły:

1) Kontrola elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć m.in. stan techniczny:

- zewnętrznych warstw przegród budowlanych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

2) Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych.

W budynku kuchni i pralni i budynku portierni z magazynem odpadów znajdują się separatory tłuszczu. Na placu manewrowym przed budynkiem administracyjno-garażowym przy ul. E. Orzeszkowej znajduje się separator oleju. W budynku Bloku Diagnostycznego 1B znajduje się tomograf i rezonans wytwarzające silne pole elektromagnetyczne. W budynku B znajduje się Zakład RTG. W budynku Bloku Operacyjnego wraz z OAiIT oraz CST na terenie Centralnej Sterylizatorni znajduje się spalarka gazów służących do sterylizacji.

3) Kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych 
i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo budowlane, powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

- zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela 
lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,

- drożności przewodów kominowych,

- siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń spalinowych, wentylacyjnych,

- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,

- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych 
i wywiewnych m.in. w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze

- dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,

- występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynku (kotłownia, laboratorium bakteriologiczne, budynek anatomii patologicznej) wg obowiązującej w tym zakresie normy.

4) Kontrola estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

Osoby dokonujące przeglądu przewodów kominowych, instalacji gazowej są zobowiązane przeprowadzić pomiary/badania i sporządzić protokoły, które będą załącznikiem do książki obiektu budowlanego.

W trakcie kontroli, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić stosowny protokół dla każdego kontrolowanego obiektu osobno.

Dokumentację końcową z każdej przeprowadzonej kontroli wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia (protokoły, pomiary, badania) z podziałem na poszczególne obiekty należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynków i budowli, których wykaz znajduje się w Załączniku Nr 5 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże wizja lokalna nie może się odbyć później niż w dniu poprzedzającym składanie ofert. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji :

Sekcja Inwestycji i Remontów; Anna Pinkiewicz-Szulc – tel: (055) 239-59-13