Opis przedmiotu zamówienia

-parametry, wyposażenie wymagane (graniczne)

- Nazwa – typ model samochodu…………………………..

- Producent:......................................................................

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia tak/nie | Parametr oferowany (należy bezwzględnie wymienić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2024, fabrycznie nowy, dopuszcza się samochód z 2023 roku bez przebiegu. Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) i do przewozu osób. |  |  |
| 2 | Nadwozie: - typ VAN lub kombi, minimum siedmioosobowy, max ośmioosobowy - lakier metalizowany - kolor srebrny lub ciemny -szary - rozstaw osi min. 2900mm - pojemność bagażnika min. 550 ltr. -koła minimum 16” |  |  |
| 3 | Silnik: - diesel - pojemność silnika od 1780ccm do 2200ccm - moc silnika min 130KM - moment obrotowy min. 300 Nm - spełniający normę - minimum EURO 6 - emisja CO2 poniżej 200g/km |  |  |
| 4 | Zespół przeniesienia napędu: -skrzynia biegów automatyczna lub manualna min. 6-cio stopniowa + wsteczny bieg |  |  |
| 5 | Układ hamulcowy: -hydrauliczny ze wspomaganiem -hamulce tarczowe przód i tył - system ABS,ASR,ESP - system wspomagania nagłego hamowania - system wspomagania ruszania pod górę |  |  |
| 6 | Układ kierowniczy: - ze wspomaganiem - kierownica regulowana min. w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 7 | Wyposażenie: - pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera - pasy bezpieczeństwa dla siedzeń przednich 3 punktowe z regulacją wysokości i napinaczami pirotechnicznymi - regulacja foteli przednich min. w trzech płaszczyznach - zagłówki dla każdego pasażera z regulacją - poduszki czołowe przednie i boczne - lampy przeciwmgielne przednie - lampy przednie w technologii LED - klimatyzacja automatyczna - lampy do jazdy dziennej - centralny zamek - auto alarm - immobiliser - komputer pokładowy - wskaźnik temp. zewnętrznej - oświetlenie wewnętrzne z przodu i z tyłu - radio fabryczne - fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth - tapicerka materiałowa w ciemnej tonacji - lusterka regulowane elektrycznie - szyby boczne otwierane elektrycznie - fabryczne czujniki parkowania z przodu i tyłu lub kamera cofania - koło zapasowe |  |  |
| 8 | Gwarancja: - perforacja nadwozia min 10 lat - powłoka lakiernicza min 2 tata - samochód min 2 lata lub 100 tys. km przebiegu - autoryzowana stacja obsługi max w odległości do 100km od siedziby zamawiającego.. |  |  |

Parametry punktowane (w cenie oferty):

| Parametry | tak/nie (podać) |
| --- | --- |
| Skrzynia automatyczna – 60 pkt |  |
| Dodatkowe opony zimowe – 20 pkt. |  |
| Przedłużenie gwarancji do 5 lat lub 150 tys. km. Przebiegu – 20 pkt. |  |

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy