OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestaw komputerowy (2 sztuki) o parametrach:

| Atrybut | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie ActiveDirectory, do obsługi systemu InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A., do poglądowego (nie diagnostycznego) przeglądu obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS, aplikacji biurowych |
| Wydajność | Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście CPU Mark min. 36800 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net). Wydruk z w/w strony z zaznaczonym modelem procesora należy dodać do oferty. |
| Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 16GB, Wymagane zastosowanie dwóch modułów pamięci, Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 128GB, Łącznie dostępne 4 gniazda pamięci. |
| Karta grafiki | - Montowana w złączu PCI-E x16, - Złącza wideo: co najmniej 1x HDMI, - Szyna danych co najmniej 64bit, - Wielkość pamięci nie mniej niż 2GB, - Obsługiwane standardy: - DirectX w wersji co najmniej 12, - OpenGL w wersji co najmniej 4.5. |
| Pamięć masowa | Dysk Twardy (bez części ruchomych): - Interfejs M.2, - Montowany w płytę główną, - Pojemność min. 500 GB, - Technologia: NVMe, - prędkość odczytu / zapisu min. 2200 MB/s / 1600 MB/s. |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową |
| Wymagania i wyposażenie dodatkowe | - Typ obudowy: Midi Tower, - Obudowa posiadająca możliwość instalacji wewnątrz co najmniej 1 szt. dysk 2,5”, - Jednostka wyposażona w napęd optyczny, montowany w obudowie, Interfejs Serial ATA, służący do odtwarzania nośników CD, DVD, - Min. 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy, w tym co najmniej 2 gniazda USB 3.2, - Możliwość podłączenia dodatkowego dysku M.2, - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy, - Bluetooth, - min. jedno wolne złącze PCI-E 16x, - min. jedno wolne złącze PCI-E x1, - Gniazdo Gigabit Ethernet, - Mysz Optyczna USB, długość przewodu min. 1,8 m wraz z dołączoną podkładką, - Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty”, długość przewodu min. 1,8 m., - Zasilacz z certyfikatem 80plus co najmniej Brązowy (Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx). Wydruk z w/w strony z zaznaczonym modelem zasilacza należy dodać do oferty. - Wykonawca dostarczy sterowniki do wszystkich urządzeń wchodzących w skład tego zestawu komputerowego (np. nośnik optyczny, usb, ftp). |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL 64bit lub równoważny spełniający wymagania: - współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office (od wersji 2019 do aktualnej), Asseco Poland S.A.: HIS AMMS ERP InfoMedica+ - pełna współpraca z domeną Microsoft Active Directory - możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework - możliwość zainstalowania Java Runtime Environment - w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim - obsługa jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną - typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną Microsoft, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane) - Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy licencję typu OEM, Zamawiający wymaga dostarczenia pełnego pakietu OEM, tj. koperty zawierającej w wewnętrznej części nośnik z obrazem systemu operacyjnego (zabezpieczony hologramami producenta oprogramowania) oraz naklejkę z kluczem produktu (tzw. sticker). - typ licencji umożliwia ponowną aktywację systemu na tym komputerze po wymianie płyty głównej (np. w skutek awarii), - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności oraz oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. - Zamawiający pozostawia sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji u Producenta oprogramowania czy dostarczone licencje były już wcześniej użytkowane (aktywowane). - Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dostarczył jednostkę centralną z zainstalowanym systemem operacyjnym. |
| Monitor | - Rodzaj matrycy: VA - Rodzaj podświetlenia: LED - Powłoka matrycy: Antyrefleksyjna - Typ ekranu: Zakrzywiony - Przekątna ekranu nie mniej niż 27” - Rozdzielczość nominalna: 2560x1440 - Częstotliwość odświeżania 165 Hz - Format ekranu: 16:9 - Jasność nie gorzej niż 250 cd/m2 - Kontrast: nie mniej niż 3000:1 - Złącze wideo: co najmniej 1x HDMI, umożliwiające bezpośrednie połączenie z jednostką centralną (bez użycia przejściówek) - Otwory w standardzie VESA do montażu na uchwycie - Zasilacz wbudowany, gniazdo zasilania typu C13 - Dostarczone wszystkie przewody do podłączenia urządzenia z jednostką centralną (Kabel zasilający, kabel sygnałowy HDMI) |
| Dodatkowe urządzenia | Kamera Internetowa o minimalnych parametrach: - Konstrukcja umożliwiająca montaż na obudowie monitora LCD, - Konstrukcja obrotowa, - Łączność USB 2.0, - Długość kabla 1,8m. - Rozdzielczość: 1920x1080, - Automatyczna regulacja ostrości, - Wbudowany mikrofon. Głośniki komputerowe o minimalnych parametrach: - 2 głośniki stereo, w tym jeden głośnik aktywny, jeden pasywny - Regulacja głośności oraz tonów niskich - Sposób połączenia: Kabel RCA <-> mini jack 3,5mm - Moc wyjściowa RMS nie mniej niż 12W x2 |
| Warunki gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. |
| Dodatkowe wymagania | - Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy - Dostarczane licencje systemu operacyjnego nie były aktywowane - Dostarczany sprzęt stanowi pełen zestaw, złożony i przygotowany do pracy bez konieczności wyposażania w dodatkowe elementy. |

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w wymogów.

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy