OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw komputerowy – 1 sztuka

| Lp. | Atrybut | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie ActiveDirectory, na stanowisku służącym do diagnostycznej oceny obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS. |
| 3. | Wymagania podstawowe | Zestaw urządzeń musi spełniać wymagania dotyczące opisu i przeglądu obrazów radiologicznych rejestrowanych w postaci cyfrowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023r. (Dz. U. 2023, poz. 195), Rozdz. II Wymagania szczegółowe, dla poz. 1.1 Stanowisko opisowe. |
| 4. | Wydajność | Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście CPU Mark min. 21950 pkt. (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net). Wydruk z w/w strony z zaznaczonym modelem procesora należy dodać do oferty. |
| 5. | Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 16GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32GB |
| 6. | Karta Grafiki | Dedykowana karta grafiki obsługująca 2 monitory (zgodne z opisem w pozycji „Monitor nr 2 oraz 3”) oraz 1 monitor (zgodny z opisem w pozycji „Monitor nr 1”) |
| 7. | Pamięć masowa | Dysk Twardy (bez części ruchomych) - Interfejs M.2 - Montowany w płytę główną - Pojemność min. 240 GB - prędkość odczytu / zapisu min. 2200 MB/s / 1600 MB/s |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową |
| 9. | Wymagania i wyposażenie dodatkowe | - Min. 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy - Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy - min. jedno wolne złącze PCI-E 16x - min. jedno wolne złącze PCI-E x1 - Gniazdo Gigabit Ethernet - Jednostka wyposażona w napęd optyczny, zainstalowany wewnątrz obudowy, służący do odtwarzania badań dostarczonych na nośnikach CD oraz DVD - Mysz Optyczna USB, długość przewodu min. 1,8 m. wraz z dołączoną podkładką - Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty”, długość przewodu min. 1,8 m. - Zasilacz z certyfikatem 80plus co najmniej Brązowy (Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx). Wydruk z w/w strony z zaznaczonym modelem zasilacza należy dodać do oferty. - Wykonawca dostarczy sterowniki do wszystkich urządzeń wchodzących w skład tego zestawu komputerowego (np. nośnik optyczny, usb, ftp). |
| 10. | System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL 64bit lub równoważny spełniający wymagania: - współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Przeglądarka RemotEye, Asseco Poland S.A.: HIS AMMS ERP InfoMedica+ - pełna współpraca z domeną Microsoft Active Directory - możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework - możliwość zainstalowania Java Runtime Environment - w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim - obsługa jednostki z maksymalnie rozbudowaną pamięcią operacyjną - typ licencji musi być zgodny z polityką licencyjną Microsoft, zezwalająca na użytkowanie oprogramowania w Jednostce Medycznej (np. licencje przeznaczone dla instytucji akademickich oferowane systemom ochrony zdrowia nie mogą zostać zastosowane), - Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy licencję typu OEM, Zamawiający wymaga dostarczenia pełnego pakietu OEM, tj. koperty zawierającej w wewnętrznej części nośnik z obrazem systemu operacyjnego (zabezpieczony hologramami producenta oprogramowania) oraz naklejkę z kluczem produktu (tzw. sticker), - typ licencji umożliwia ponowną aktywację systemu na tym komputerze po wymianie płyty głównej (np. w skutek awarii), - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności oraz oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. - Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dostarczył jednostkę centralną z zainstalowanym systemem operacyjnym. |
| 11. | Monitor nr 1 | - Rodzaj matrycy: VA LED - Przekątna ekranu nie mniej niż 21,5” - Rozdzielczość: max 1920x1080@75Hz - Format ekranu: 16:9 - Jasność nie gorzej niż 250 cd/m2 - Kontrast: nie mniej niż 3000:1 - Wbudowane głośniki - Otwory w standardzie VESA do montażu na uchwycie - Zasilacz wbudowany, gniazdo zasilania typu C13 - Dostarczone wszystkie przewody do podłączenia urządzenia z jednostką centralną (Kabel zasilający, kabel sygnałowy HDMI) |
| 12. | Monitor nr 2 oraz 3 | - Monitory opisowe wyświetlające w trybie monochromatycznym w układzie pionowym, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta - Minimalna rozdzielczość 3 megapiksele, - Dopasowanie do funkcji krzywej szarości DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) GSDF (Grayscale Standard Display Function); - Dostarczone wszystkie przewody do podłączenia urządzenia z jednostką centralną (Kabel zasilający, kabel sygnałowy) |
| 13. | Warunki Gwarancji | Nie mniej niż 36 miesięcy od daty dostawy na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. |
| 14. | Dodatkowe wymagania | - Dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy - Dostarczane licencje systemu operacyjnego nie były aktywowane - Dostarczany sprzęt stanowi pełen zestaw, złożony i przygotowany do pracy bez konieczności wyposażania w dodatkowe elementy. - Dostarczana jednostka musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające co najmniej: - zmianę okna wyświetlania w pełnym zakresie w odniesieniu do wielkości obrazu i położenia środka okna, - podział pola czynnego na kilka obrazów, - zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości LUT (Lookup table), - powiększenie co najmniej 4-krotne, - wykonanie kalibracji liniowej, - pomiar co najmniej odległości i gęstości punktów w wybranym ROI (Region of Interest), - wyświetlenie negatywu, - kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM. |

Wykonawca potwierdza spełnienie w/w wymogów.

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy