Załącznik nr 1

Wymagania ogólne do systemów instalowanych na Sali. Funkcje systemu.

- SYSTEM PREZENTACJI OBRAZÓW:

  - Możliwość prezentacji komputerowej w rozdzielczości WUXGA (1920x1080) na projektorze oraz Full HD (1920x1080) na monitorze.

  - Równoległa praca monitora i projektora w przypadku rozłożenia ścianki działowej.

  - Oddzielna praca monitora i projektora w przypadku zamknięcia ścianki działowej.

  - Prezentacja z wizualizera na projektorze i monitorze.

  - Prezentacja z odtwarzacza Blu Ray na projektorze i monitorze.

  - Sterowanie i przełączanie źródeł za pomocą pilotów bezprzewodowych.

  - Przyłącza sygnałowe umieszczone na boku szafki PP (2x VGA/audio , 1x HDMI).

  - Przyłącza sygnałowe umieszczone na ścianie pod monitorem (1x VGA/audio, 1x HDMI)

  - Należy przewidzieć pełne okablowanie pracujące w rozdzielczości WUXGA

- SYSTEM AUDIO:

  - Wymagana instalacja głośników na ścianie tak by równomiernie nagłośnić sale.

  - Praca oddzielna i łączna sal.

  - Możliwość transmisji sygnału z komputera, wizualizera, mikrofonów,

  - Przełączanie źródeł oraz sterowanie głośnością realizowane za pomocą pilotów i paneli sterujących.

  - Możliwość przypisania mikrofonów do sal w przypadku pracy oddzielnej.

- UWAGI OGÓLNE:

  - System ma umożliwiać późniejszą rozbudowę o system sterowania.

  - Należy wykorzystać istniejące okablowanie i uzupełnić je zgodnie z wymaganiami (kabel HDMI)

  - Do szafy rack 19” (COT) należy przewidzieć: listwy zasilające, układ chłodzenia, półki, prowadnice kabli itd.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji przedstawi do zatwierdzenia schematy instalacji i koncepcję sterowania

  - Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy pełną dokumentacja powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej