Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pakiet Nr 1

1. System łączności radiowej – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | System łączności radiowej | Tak/Nie* |
| Zastosowanie | System ma zapewnić prawidłową łączność radiową, umożliwiającą zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego funkcjonującymi na terenie powiatu elbląskiego, z dyspozytorni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, eksploatującą system łączności CONSEL firmy Aksel. | Tak/Nie* |
| Opis funkcjonalny systemu | - Budowany system łączności radiowej musi być oparty na przemiennikach cyfrowych współpracujących z obecnie wykorzystywanymi w Pogotowiu Ratunkowym w Elblągu radiotelefonami Motorola DM 3600, DP3600 oraz DM 4600, zarządzany poprzez sieć VPN przez Wojewódzką Dyspozytornię Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz podłączony do funkcjonującego w WDPR w Olsztynie systemu CONSEL firmy Aksel. - System ma zapewniać bezkolizyjną łączność radiową dwóch grup, mogących pracować jednocześnie, bez wzajemnych zakłóceń - Cyfrowa łączność radiowa ma odbywać się w dwóch szczelinach przemienników: - Pierwsza szczelina będzie eksploatowana przez do łączności pomiędzy Zespołami Ratownictwa Medycznego a dyspozytornią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - Druga szczelina będzie wykorzystywana przez dyspozytornię Transportu Medycznego zlokalizowaną na ul. E. Orzeszkowej 6 w Elblągu - Przemienniki mają w ramach instalacji być zainstalowane w szafach RACK i podłączone do istniejących anten bazowych w lokalizacjach: Podstacja Pogotowia w Tolkmicku oraz pomieszczenie techniczne masztu w Milejewie. - Przemienniki muszą być wyposażone w dupleksery wąsko pasmowe o odstępie min.. 500 kHz na pasmo 168 MHz. - Dodatkowo należy wykonać nową instalację antenową: - Z wykorzystaniem masztu firmy T- Mobile zlokalizowanego w Zielonce Pasłęckiej - Wykonawca ma wykonać niezbędne uzgodnienia z właścicielem obiektu. - Instalacja ma być wykonana fiderem 7/8’’ z uziemiaczami fidera na szczycie masztu i przy jego podstawie. - Fider ma być mocowany do masztu specjalistycznymi uchwytami, które będą zamocowane do drabiny przeznaczonej do prowadzenia kabli antenowych. - Należy zastosować antenę o dookólnej charakterystyce promieniowania, pracującej w paśmie 168 – 174 MHz - Instalacje antenowe muszą być zabezpieczone odgromnikami - W celu zapewnienia ciągłości pracy przy zaniku sieci zasilającej 230V przemienniki muszą być wyposażone w akumulator bezobsługowy minimum 27Ah - System musi być wyposażony w układ monitorowania poprzez sieć LAN zasilania i temperatury. - Wykonawca ma skonfigurować system przemienników, zaprogramować wszystkie radiotelefony do współpracy z systemem, włączyć sieć przemienników do konsoli dyspozytora WSPR w Olsztynie do istniejącego systemu Consel. | Tak/Nie* |
| Zestawienie urządzeń podlegających dostawie | - Przemiennik – 3 szt. - Odgromnik – 3 szt. - Duplekser – 3 szt. - Szafa typu Rack – 3 szt. - Antena bazowa – 1 szt. - Fider 7/8” – nie mniej niż 90 mb - Złącza u jumpery, uchwyty – 1 kpl. - Sterownik LAN – 3 kpl. - Akumulator bezobsługowy 27Ah – 3 szt. | Tak/Nie* |
| Nadzór nad ciągłością pracy | Wykonawca zapewni nadzór techniczny w okresie 36 miesięcy nad dostarczanym systemem łączności. Do zadań realizowanych w ramach pełnionego nadzoru należą: - Usunięcie awarii dowolnego z dostarczanych urządzeń w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe. (Zgłoszenia awarii będą wykonywane poprzez faks, telefon lub na wskazany adres e-mail). W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. - Wykonanie 3 przeglądów serwisowych dostarczanego systemu łączności radiowej, zakończonych protokołami z przeglądu, których terminy będą uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym w okresie trwania nadzoru technicznego. Pierwszy przegląd powinien odbyć się w terminie 12 miesięcy od uruchomienia systemu, każdy następny po kolejnych 12 miesiącach od poprzedniego. | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty odbioru końcowego systemu łączności. Usunięcie awarii – do 2 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

2. Serwer + adaptacja – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer bazy danych oraz aplikacji Systemu Wspomagania Decyzji firmy Abakus, współpracujący z WSPR Olsztyn | Tak/Nie* |
| Procesor | - ilość: min. 2 procesory - wydajność (na podstawie benchmarków): - wynik w teście SPEC CINT2006 Rate Base nie mniejszy niż 100 punktów (dostępnym pod adresem http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html) - w trakcie testów należy uwzględnić taką samą ilość procesorów, jaka zostanie dostarczona wraz z serwerem Wydruk z wyniku testu przeprowadzonego przez Wykonawcę lub wydruk ze strony z opublikowanymi wynikami testu wskazujący na oferowany model procesora należy załączyć do oferty | Tak/Nie* |
| Pamięć | Pojemność: min. 16GB Możliwość rozbudowy: zastosowana konfiguracja pozwala na rozbudowę do min. 64GB | Tak/Nie* |
| Dyski twarde | - ilość: 2 szt. - pojemność: min. 500GB dla każdego dysku - możliwość montażu do 8 dysków - sposób montażu: kieszeń typu hot-swap - zgodność z kontrolerem wyspecyfikowanym w pkt. 5 („Kontroler RAID”) | Tak/Nie* |
| Kontroler RAID | - kontroler sprzętowy wyposażony we własną pamięć RAM - obsługa min. 8 dysków ze wsparciem dla technologii SAS i SATA - obsługiwane poziomy RAID: RAID1, RAID0, RAID10 i RAID5 | Tak/Nie* |
| Napęd optyczny | - sposób montażu: napęd wewnętrzny - odczytywane nośniki: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW - nagrywanie nośników: nie wymagane | Tak/Nie* |
| Karty sieciowe | - ilość: min. 1 szt. - ilość portów (sumarycznie dla wszystkich kart): min. 2 szt. - obsługiwane standardy: 1GbE | Tak/Nie* |
| Dostępne porty we/wy | - grafika: min. 1 port VGA na tylnym panelu obudowy - gniazdo klawiatury: PS/2 lub USB - gniazdo myszy: PS/2 lub USB - dodatkowe porty: min. 1 wolny port USB 2.0 | Tak/Nie* |
| Zasilacz | - ilość: min 2 szt. - redundantne zasilanie: wymagane | Tak/Nie* |
| Wymagania dodatkowe | - obudowa przeznaczona do montażu w szafie typu rack (szerokość 19”) - wysokość obudowy serwera nie przekracza 1U - serwer dostarczony z kompletnym zestawem do montażu w szafie typu rack (szerokość 19”) - konstrukcja serwera pozwala na wymianę dysków twardych w trakcie pracy serwera – bez konieczności wyłączania serwera oraz otwierania obudowy - serwer stanowi kompletne urządzenie gotowe do instalacji systemu operacyjnego oraz pracy bez konieczności montażu dodatkowych podzespołów - nie dopuszcza się umieszczania plomb gwarancyjnych uniemożliwiających otwarcie obudowy, wymianę podzespołów lub rozbudowę urządzenia - dołączone sterowniki do urządzeń na nośniku optycznym | Tak/Nie* |
| System Operacyjny | Urządzenie zostanie dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2012 Standard Serwer PL (wymóg podyktowany zastosowaniem urządzenia do pełnienia funkcji serwera bazy danych i aplikacji systemu SWD firmy Abakus) | Tak/Nie* |
| Oprogramowanie | - Wykonawca dostarczy 20 licencji typu CAL zgodnych z oferowanym systemem operacyjnym - Serwer zostanie dostarczony z zainstalowanymi i skonfigurowanymi usługami: - Baza danych Firebird 2.5 - Serwer komunikacyjny ACS - Moduł obsługi terminali statusów Platan DTS-WS - Moduł obsługi centrali telefonicznej TAPI - Moduł obsługi wyświetlaczy alarmowych DWA - Serwer plików dla systemu SWD - Wykonawca wykona pełną migrację danych z obecnie użytkowanego systemu SWD (zainstalowanego na komputerze dyspozytora) na dostarczany serwer - Wykonawca wykona rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania do przyjmowania transmisji EKG z modeli defibrylatorów Zoll, modeli MSeries oraz ESeries, na dowolnym, wskazanym przez zamawiającego serwerze, w celu rozszerzenia zasięgu dotychczas wykonywanych transmisji EKG przy wykorzystaniu wyposażenia innych placówek medycznych w województwie warmińsko-mazurskim i województwach ościennych. | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 5 lat od daty dostawy. Serwis będzie realizowany na miejscu u Zamawiającego. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

3a. Rejestrator rozmów część bazowa – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Rejestrator rozmów część bazowa | Tak/Nie* |
| Wyposażenie | - Obudowa dostosowana do montażu w szafie typu Rack 19” - Obudowa umożliwiająca obsługę przy pełnej rozbudowie: - Od 2 do 32 kanałów cyfrowych - Od 2 do 32 kanałów analogowych - Od 2 do 32 kanałów mieszanych (a/d) - Napięcie wejściowe dla wejść analogowych: od 50 mV do 2 V (automatyka z kompresją dynamiki) - Możliwość obsługi rejestratora z panelu przedniego – obsługa przy pomocy przycisków oraz wbudowanym w przedni panel wyświetlaczu alfanumerycznym - Wbudowany głośnik w przednim panelu, umożliwiający odsłuchanie zarejestrowanych rozmów - Obsługiwane złącza: - Wejścia (obsługa kanałów) RJ-11 - Port Ethernet - Możliwość blokady obsługi urządzenia, lub zmiany konfiguracji urządzenia za pomocą przedniego panelu za pomocą klucza | Tak/Nie* |
| Dodatkowe urządzenia | Dodatkowa karta 4 linii miejskich analogowych, zamontowana wewnątrz urządzenia i skonfigurowana do prawidłowej pracy | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

3b. Dysk lustrzany do rejestratora rozmów – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Nośnik magnetyczny | 2 szt. dysków twardych o pojemności nie mniejszej niż 200GB, pracujących w trybie mirror (równoczesny zapis na obu dyskach, zabezpieczający przed utratą danych, na wypadek usterki jednego z nich) | Tak/Nie* |
| Wymagania dodatkowe | Dyski twarde zostaną zainstalowane wewnątrz obudowy rejestratora opisanego w punkcie 3a Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), i podłączone w sposób umożliwiający pełną funkcjonalność rejestratora | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

3c. Karta 4 linii telefonicznych do rejestratora – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Karta rozszerzeń wewnętrzna | Tak/Nie* |
| Opis funkcjonalny | Karta 4 linii miejskich analogowych do rejestratora rozmów opisanego w punkcie 3a Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) |  |
| Wymagania dodatkowe | Karta zostanie zainstalowana wewnątrz obudowy rejestratora i podłączona w sposób umożliwiający pełną funkcjonalność urządzenia oraz skonfigurowana do prawidłowej pracy |  |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

4. Telefon systemowy – 4 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane | Telefon systemowy, współpracujący z istniejącą centralą telefoniczną Sigma, o parametrach nie gorszych niż: - 3-liniowy podświetlany wyświetlacz LCD - 24 przyciski programowalne - 4 przyciski programowalne, umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiająca intuicyjną obsługę szybkich, zdefiniowanych połączeń - intuicyjny przycisk nawigacyjny - tryb głośnomówiący (pełny dupleks) - 7 stopni nachylenia | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

5. Słuchawka bezprzewodowa – 2 kpl.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane | Słuchawka bezprzewodowa z podnośnikiem o parametrach nie gorszych niż: - odebranie połączenia poprzez zdjęcie słuchawki ze stacji bazowej, - regulacja głośności, - przycisk wyłączenia mikrofonu, - przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, - technologia DECT, - możliwość wymiany akumulatora, - 3 sposoby noszenia słuchawki, - 4 komfortowe zaczepy na ucho, - pałąk na głowę z gąbką skóropodobną, - dyskretny pałąk na szyję (opcja), - zasięg do 100m – w typowym biurze do 50m, - do 9 godzin czasu rozmowy bez ładowania, - krótkie ładowanie akumulatora, - Podnośnik: - automatycznie podnosi i opuszcza słuchawkę na widełki, - pozwala na odbieranie rozmów jednym przyciskiem przy użyciu słuchawki nagłownej, - szybka i cicha praca, - prosta instalacja, | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

6. Drukarka laserowa – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Technologia wydruku | Laserowa monochromatyczna | Tak/Nie* |
| Format obsługiwany | A4 | Tak/Nie* |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi | Tak/Nie* |
| Szybkość druku | Przynajmniej 25 stron/min. | Tak/Nie* |
| Obciążenie miesięczne | Przynajmniej 10000 stron | Tak/Nie* |
| Inne | Port Hi-Speed USB 2.0, Port sieciowy 10/100Base-T Ethernet Podajnik na przynajmniej 250 arkuszy A4 Bezproblemowa współpraca z systemami Windows XP Professional/Windows 7 Professional Dołączone wszystkie kable niezbędne do pełnego wykorzystania urządzenia Dołączone sterowniki na nośniku optycznym | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy Usunięcie awarii – do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

7. Tablety – 7 sztuk

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie mobilne typu tablet | Tak/Nie* |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane do pracy jako stacja mobilna systemu SWD firmy Abakus, funkcjonującego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przez zespoły ratownicze Pogotowia Ratunkowego w Elblągu. | Tak/Nie* |
| Ekran | Przekątna: nie mniej niż 10” Rozdzielczość: nie mniej niż 1920x1080 Sposób obsługi interfejsu: dotykowy oraz rysik | Tak/Nie* |
| Pamięć | Pamięć RAM: nie mniej niż 2GB Pamięć wbudowana: nie mniej niż 16GB | Tak/Nie* |
| Wyposażenie | - Kamera tylna: nie mniej niż 5Mpix - Wbudowany mikrofon oraz głośnik | Tak/Nie* |
| Wymagania dodatkowe | - WLAN 802.11 b/g - Bluetooth 4.0 - Obsługa zewnętrznych nośników pamięci: MicroSD (do 128GB) - Schowek na rysik w obudowie urządzenia - Czas pracy na baterii: nie mniej niż 6 godzin (przy 100% podświetleniu ekranu oraz włączonym Wi-Fi) - Gniazdo microUSB 2.0 - Gniazdo wejścia ze złączem mini jack 3,5 mm stereo obsługujące zestaw słuchawki + mikrofon - Kabel USB, wykorzystywany do połączenia urządzenia z komputerem o długości nie mniejszej niż 1,5m - Ładowarka sieciowa 230V AC PL, o długości kabla nie mniejszej niż 1m - Kolor obudowy czarny lub szary | Tak/Nie* |
| System Operacyjny | Android 4.1 lub równoważny, umożliwiający: - instalację i użytkowanie aplikacji klienckiej systemu SWD firmy Abakus - wykorzystanie wbudowanej kamery jako czytnika kodów kreskowych - nagrywanie notatek głosowych - rozpoznawanie tekstu wprowadzanego odręcznie przy pomocy rysika | Tak/Nie* |
| Wyposażenie niestandardowe | - Urządzenie dostarczone z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym, umożliwiającym wykorzystywanie urządzenia do pracy w systemie SWD firmy Abakus - Wbudowany modem 3G/4G LTE - Etui - sztywna osłoną ekranu, - otwory umożliwiające wygodny dostęp do wszystkich złączy i elementów obsługi, nie zasłaniające kamery - funkcja podstawki - dopasowane do oferowanego modelu - kolor taki jak kolor urządzenia) - Karta SIM z opłaconym abonamentem na usługę mobilny Internet na okres 36 miesięcy, z ustalonym limitem miesięcznym transferu 4GB - Ładowarka samochodowa 12V o długości kabla nie mniejszej niż 1m | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji | Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

data i podpis Wykonawcy