Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Klimatyzator – 1 szt.

| Atrybut | Parametry wymagane | Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Klimatyzator stacjonarny: - Jednostka zewnętrzna LF Inverter Fujitsu AOYG18LFC lub równoważna (spełniająca wymagania opisane w dalszej części tabeli) - Jednostka wewnętrzna LF Inverter Fujitsu ASYG18LFCA lub równoważna (spełniająca wymagania opisane w dalszej części tabeli) Proszę wpisać model oferowanej jednostki zewnętrznej: ......................................................................................... Proszę wpisać model oferowanej jednostki wewnętrznej: ......................................................................................... |  |
| Wymagane parametry techniczne (nie gorsze niż) | Napięcie znamionowe: 230 V50 Hz24 Wydajność chłodzenia: 5,20 kW Wydajność grzania: 6,30 kW Moc elektryczna chłodzenia: 1,52 kW Moc elektryczna grzania: 1,71 kW Funkcja osuszania: 2,6 l/h Przepływ powietrza jednostka wewnętrzna: 900m3/h Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej: 2070m3/h Czynnik chłodniczy: R410A Funkcja pracy całorocznej Sterowanie pilotem Regulacja strumienia powietrza Auto restart (w przypadku zaniku zasilania urządzenie włącza się samoczynnie po powrocie napięcia) Tryb ekonomiczny Filtr jonowy | Tak/Nie* |
| Zakres robót | - montaż jednostki zewnętrznej, który będzie polegał na przytwierdzeniu jednostki do połaci dachowej za pomocą specjalistycznych łączników (dach płaski, pokryty styropapą) - montaż jednostki wewnętrznej - przebicie trzech otworów przez ścianę nośną/zewnętrzną (otwór pod sufitem pomieszczenia – odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej jak i podłączenie jednostki wewnętrznej, drugi otwór – podłączenie jednostki zewnętrznej pod względem elektrycznym, otwór przy posadzce – odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku) - podłączenie elektryczne całej instalacji - napełnienie instalacji jak i sprawdzenie poprawności działania urządzenia - przeszkolenie pracowników placówki z obsługi poniżej | Tak/Nie* |
| Warunki gwarancji i przeglądów | Min. 3 lata od daty dostawy. W czasie trwania gwarancji będą wykonywane następujące przeglądy - Przegląd gwarancyjny – wykonywany z częstotliwością i zakresem zgodnym z wymogami i zaleceniami producenta urządzenia - Przegląd okresowy, wykonywany z należytą starannością, zgodnie ze sztuką i kulturą techniczną w dwu osobowym zespole serwisantów, dwa razy w roku (przed i po sezonie letnim), polegający na wykonywaniu czynności takich jak przeglądy, zabiegi konserwacyjne i naprawy bieżące, w ramach których Wykonawca wykona: - Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia, sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych i szczelności układów. - Ocenę stanu zespołu wentylacyjnego, sprawdzenie połączeń, amortyzatorów i posadowienia urządzenia. - Ocenę stanu wymiennika ciepła. - Konserwację, czyszczenie i dezynfekcję (odgrzybianie). - Sprawdzenie instalacji chłodniczej. - Sprawdzenie drożności instalacji skroplin. - Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów – w razie potrzeby wymiana, czyszczenie elementów wentylatora, kontrola pracy sekcji nadmuchu. - Kontrolę i sprawdzenie (testowanie) poprawności działania zabezpieczeń i regulatorów poprawności działania. - Wykonanie niezbędnych regulacji i kontrolę sprawności działania urządzenia. - Wykonywanie napraw bieżących, wymiana niezbędnych części eksploatacyjnych i zamiennych, uzupełnienie czynnika chłodniczego, jeśli do wykonania usługi nie potrzeba więcej czasu 3 rob./godz., a wartość użytych części nie przekroczy kwoty 600 zł/netto. Naprawy wynikające z eksploatacji przekraczające w/w warunki będą podlegały odrębnemu postępowaniu ofertowemu zgodnemu z PZP. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. | Tak/Nie* |

* Niepotrzebne skreślić

data i podpis Wykonawcy

Zestawienie materiałów:

| L.p.: | Nazwa | j. miar. | Zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna (LF Inverter Fujitsu AOYG18LFC lub równoważna) | szt. | 1 |
| 2 | Jednostka wewnętrzna (LF Inverter Fujitsu ASYG18LFCA lub równoważna) | szt. | 1 |
| 3 | Przebicie do 50 cm | szt. | 3 |
| 4 | Montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 1 |
| 5 | Montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 1 |
| 6 | Podłączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną 6,35x12,80 | mb | ~2mb |
| 7 | Odprowadzenie skroplin od jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (rurka 16/29) | mb | ~4,50mb |
| 8 | Podłączenie elektrycznej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej kablem YDY 3x2,5mm | mb | ~15mb |
| 9 | Napełnienie instalacji | szt. | 1 |
| 10 | Sprawdzenie poprawności działania | szt. | 1 |
| 11 | Przeszkolenie pracowników placówki | szt. | 1 |