Zmieniony załącznik-Załącznik Nr 1 do zaproszenia


	
	Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość szt.
	Cena  jednostkowanetto 
	Wartość netto 
	Kwota podatku Vat
	           Wartość brutto 
	Producent
	Nr katalogowy

	1
	Wózki reanimacyjne dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wartość netto razem
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kwota podatku Vat
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość brutto razem
	
	
	
	
	
	
	


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. Wózek reanimacyjny przeznaczony jako wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego

2. Wymiary:

- Szerokość: 650 mm ±30mm    max.720 mm

- Głębokość: 500 mm ±30mm    max.610 mm

- Wysokość: 1000 mm ±30mm    max.1080 mm
3. Konstrukcja wózka reanimacyjnego oparta na czterech kolumnach wykonanych ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo. 

4. Płyty boczne i tylna  ze  stopu aluminiowego lub ze stali lakierowanej proszkowo.
5. Ilość szuflad: 5. 

6. Górny blat roboczy wykonany z płyty ABS zabezpieczony z trzech stron obramowaniem zapobiegającym przed przelaniem płynów.

7. Płyta tylna i boczne wykonane z aluminium lub ze stali lakierowanej proszkowo.
8. Metalowe lub tworzywowe chwyty szuflad.

9. Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków
10. Maksymalna nośność szuflady: 50 kg ±10 kg   min. 10kg
11. Całkowita ładowność wózka 200kg.       min. 150 kg

12. Nośność blatu bocznego: 10kg      

13. Odporność na korozję i łatwe czyszczenie

14. Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek  umieszczony z prawej strony wózka)

15. Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo lub z wysokiej jakości tworzywa

16. Wózek wyposażony w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy min. Φ100mm) dwa z blokadą. 

17. Metalowy uchwyt lub inny sposób pozwalający na przetaczanie wózka 

18. Krążki odbojowe nad kołami wózka zabezpieczające przed obiciem wózka

19. Wyposażenie standardowe:
       - półka pod  defibrylator,

- płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR,

- wieszak kroplówki,

- dwa kosze plastikowe,

- kosz na butle z tlenem,

- druciany kosz lub tworzywowe kuwety na akcesoria medyczne,

- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,

- przedłużacz elektryczny z czterema gniazdami
















                                                                            ……………………………..

data i podpis Wykonawcy
